建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年拆解600台报废农机建设项目

建设单位（盖章）：黑龙江省牡丹江农垦北方农业机械销售有限公司

编制日期：           2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	48

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	77

附表	78

建设项目污染物排放量汇总表	78

附件1 营业执照

附件2 土地证及租赁协议

附件3 现状检测报告

附件4生态环境分区管控分析报告

附件5公示截图

附件6污水处理协议

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3敏感目标分布图

附图4厂区四周情况图

附图5鸡西市环境管控单元分布图

附图6分区防渗及地下水跟踪监测布点图

附图7现状监测布点图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年拆解600台报废农机建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐连松 | 联系方式 |  | 13359959666 |  |
| 建设地点 | 黑龙江省虎林市东诚镇东风村 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （133度1分51.259秒，45度47分18.306秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 |  | 建设项目 行业类别 |  | 三十九、废弃资源综合利用业42 85.金属废料和碎屑加工处理421 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 无 |
| 总投资（万元） | 250 |  | 环保投资（万元） |  | 15 |
| 环保投资占比（%） | 6 |  | 施工工期 |  | 2025.04-2025.05 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 21251.5 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不排放废气含有毒有害污染物：二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于工业废水直排建设项目以及废水直排的污水集中处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及危险物质存储量未超过临界量; 否. 续表1-1 专项评价设置情况 生态; 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不新增取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。 根据《黑龙江省人民政府关于鸡西市滴道区二水源等37个集中式饮用水水源保护区及鸡东县第二、三水源保护区范围的批复》（黑政函〔2014]18号），“东城镇饮用水水源保护区范围(共3眼井，均为承压水型水源地，不设二级保护区)。一级保护区范围：分别以3眼取水井为圆心，30米为半径的圆形所围区域，面积为0.0085平方公里。” 由于本项目涉及东诚镇集中式饮用水水源（距离水源井约440米，距离东城镇饮用水水源保护区约410米），因此应开展地下水专项评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42”中的“85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎 屑加工处理422”中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理(农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外) ”，属于编制报告表类别，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，项目地下水环境评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 |
| 规划情况 | 1、《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》、组织编制：鸡西市人民政府、编制单位：黑龙江省城市规划勘测设计研究院 2、《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》（2021年修订）、组织编制：黑龙江省住房和城乡建设厅、编制单位：黑龙江省城市规划勘测设计研究院 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035 年）》（2021年修订）的符合性分析 《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》 中关于一般工业治理布局规划，规划提出一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。近期一般工业固体综合利用率近期达到73%，中期达到79%，远期达到90%。规划中提出“一般工业固体废物应优先采用资源化循环利用治理方案，进行循环回收资源再利用和综合利用处理，达到综合利用目标要求。其余进行分类处置，达到环保标准要求”，“全省建立起较为完善的危险废物收集、贮存、运输、利用和处置体系，危险废物利用处置设施布局趋于合理，危险废物规范化管理水平、环境监管能力明显提升，基本实现全省危险废物的安全利用和处置”。 全省共划分7个一般工业固体废物综合利用区域，分别位于哈尔滨市、伊春市、鸡西市、黑河市、大庆市、鹤岗市、双鸭山市，各区域建有多个静脉产业园区，在各静脉产业园区均建设一般工业固体废物综合利用设施（除双鸭山市四方台静脉产业园区），一般工业固体废物根据收集经济半径就近输送至各静脉产业园区和综合利用设施进行综合利用。大规模企业可在产地附近建设综合利用设施项目。鸡西市中期规划1座一般工业固体废物综合利用设施，处理规模为300万吨/年，投资为3.3亿元。选址位于煤矿主产区附近，主要处理尾矿和煤矸石。远期一般工业固体废物综合利用设施再增加500万吨/年的处理能力，投资为5亿元。选址位于发电厂附近，主要处理炉渣和粉煤灰，还可以选址在煤矿主产区，主要处理尾矿和煤矸石。 本项目主要将报废农机进行回收拆解利用，通过拆解，切割等工艺将报废农机拆解成各零部件材料，将拆解产物中一般工业固体废物分类回收利用，危险废物分类暂存，委托具有相关资质的单位回收处理。本项目的建设可以满足废旧资源的综合利用的要求，符合规划中提出的“一般工业固体废物应优先采用资源化循环利用治理方案，进行循环回收资源再利用和综合利用处理，达到综合利用目标要求”。项目的建成将推进废旧资源利用项目拆解的报废车均由鸡西市、虎林市周边产生，本项目建设符合《规划》的要求。 综上，本项目符合《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035 年）》要求。 2、与《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年》的符合性分析 《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年》中分别对静脉产业园布局、生活垃圾治理设施布局、餐厨垃圾治理布局、危险废物治理布局、医疗废物治理布局、建筑垃圾治理布局、一般工业固体废物治理布局分别给出了布局规划，鸡西市中期规划1 座一般工业固体废物综合利用设施，处理规模为300万吨/年，投资为3.3亿元。选址位于煤矿主产区附近，主要处理尾矿和煤矸石。远期一般工业固体废物综合利用设施再增加500万吨/年的处理能力，投资为5亿元。选址位于发电厂附近，主要处理炉渣和粉煤灰，还可以选址在煤矿主产区，主要处理尾矿和煤矸石。 本项目位于黑龙江省虎林市东诚镇东风村，建成后年回收拆解600台报废农机，预计于2025年投产，属于中期一般工业固体废物综合利用设施，符合《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》。 3、与《虎林市国土空间总体规划》（2021-2035）符合性分析 《虎林市国土空间总体规划》（2021-2035）提出的规划原则为“严格落实上级规划的管控性要求和约束性指标，在资源环境承载能力与国土空间开发适宜性评价的基础上，优先划定不能进行开发建设空间范围，严守生态安全、粮食安全保护底线，统筹山水林田湖草系统治理，加强生态保护与生态建设，坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，强化虎林城市核心优势和竞争力，展示生态文明建设新形象。”规划目标为“2025年：完善公共服务设施，发展绿色食品、北药基地、加强物流通道及铁路、公路建设，提升虎林综合职能首位度，打造黑龙江省东部延边经济增长极。2035年：打造对俄贸易重要进出口节点城市，中俄跨境集群联动枢纽，黑龙江东部最美县城、兴边富民示范区和红色旅游特色康养宜居新城。2050年：建设成为具有影响力的生态宜居新型城镇化示范城市；营造彰显东方生态文明范式的魅力家园。建设成为城乡协同发展，生态环境、绿色发展水平领先的可持续发展新虎林。”生态保护格局：坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，实施重点区域的天然林保护与修复、内涝和蓄滞洪区治理恢复、湿地保护恢复、矿山生环境修复与治理、水土流失综合治理、防沙治沙等生态系统保护和修复重大工程，促进生态系统良性循环。加强规划分区引导和用途管控，严格落实生态保护、耕地保护、城镇开发等空间管控，减少人类活动对自然空间的占用。严格控制水域面积，水体不受污染保护环境，强化绿化。 本项目租赁已有的工业用地进行开发建设，不占用耕地等土地，对拆解车间和危废贮存库产生的颗粒物和非甲烷总烃，分别采用布袋除尘和活性炭等措施，使其达标排放，初期雨水经油水分离器处理后拉运至八五六农场污水处理厂，生活垃圾由市政清运，一般固废综合利用或回收处置等，危险废物分类暂存于危险废物贮存库专用容器中，定期交由有资质单位回收处置，厂区设置分区防渗，因此本项目采取上述措施保证各项污染物能够达标排放。因此，本项目符合《虎林市国土空间总体规划》（2021-2035）规划要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）及《鸡西市生态环境准入清单（2023年版）》规定，结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“三线一单”符合性情况如下： （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于黑龙江省虎林市东诚镇东风村，根据“黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台”查询结果及黑龙江省“三线一单信息服务”APP，本项目不在生态红线范围内。 （2）环境质量底线符合性分析 ①大气 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市2023年空气质量级别达二级标准，鸡西市环境质量现状为达标区，根据“黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台”查询结果，本项目位于虎林市大气环境一般管控区。本项目切割区采用集气罩集中收集经布袋除尘器处理后由15m高1#排气筒排放，收集效率90%，处理效率99%，未收集颗粒物以无组织形式排放；油液排空区采用集气罩集中收集经二级活性炭吸附装置处理后由15m高2#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放；危险废物贮存库采取负压收集方式，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高3#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放，不会对大气环境质量现状造成不良影响，能够满足黑龙江省大气环境质量底线要求。 ②水环境 本项目涉及的地表水体为穆棱河，所在断面为鸡东大桥至穆棱河河口断面，根据《水利部国家发展和改革委员会环境保护部关于印发全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030 年）的通知》穆棱河水体功能类别为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。根据“黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台”查询结果，本项目位于水环境农业污染重点管控区。本项目无生产废水；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。本项目采用雨污分流制，项目厂区内地面及道路全部硬化，在污染区四周设置环形导流沟，初期雨水进入厂区东侧的20m3收集池，经油水分离器处理后进入100m3暂存池，每收集一次初期雨水后采用罐车拉运至八五六农场污水处理厂，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入穆棱河，因此不会加重区域水环境污染程度，因此符合黑龙江省水环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 根据“黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台”查询结果，本项目位于虎林市地下水环境一般管控区，不位于虎林市区高污染燃料禁燃区。本项目用水由村政自来水提供，本项目不属于高水耗，高能耗行业，本项目不使用燃料，生产无需用水，仅生活用水；本项目选址土地为工业用地，不占用基本农田和黑土地。综上，本项目符合黑龙江省能源、水资源、土地资源等资源利用上线要求。 （4）环境准入清单符合性分析 本项目位于黑龙江省虎林市东诚镇东风村，根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）、《鸡西市生态环境准入清单（2023年版）》和黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询结果，本项目环境管控单元名称为虎林市城镇空间和虎林市水环境农业污染重点管控区，具体管控要求及符合性分析见下表。 表1-2 生态环境准入清单管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性分析. ZH23038120002; 虎林市城 镇空间; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。 2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 3.科学划定畜禽养殖禁养区。 4.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北 部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。; 本项目为农机拆解项目。. 污染物排放管控; 1.加快65t/h 以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。2. 支持规模化畜禽养殖场(小区)开展标准化改造和建设，提高畜禽污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。3.畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施4.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。; 本项目为农机拆解项目。不使用燃料。. 环境风险防控; 化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“临避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。; /. 续表1-2 生态环境准入清单管控要求符合性分析 ZH23038120002; 虎林市城 镇空间; 重点管控单元; 资源利用效率要求; 1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。; 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。本项目初期雨水经油水分离器处理后采用罐车拉运至八五六农场污水处理厂. ZH23038120003; 虎林市水环境农业污染重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.科学划定畜禽养殖禁养区。 2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北 部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。; 本项目为农机拆解项目。. 污染物排放管控; 1.支持规模化畜禽养殖场(小区)开展标准化改造和建设，提高畜禽污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。2.畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。; 本项目为农机拆解项目。. 本项目采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）及《鸡西市生态环境准入清单（2023年版）》要求。 图1-1 黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询截图 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于第二类“限制类”及第三类“淘汰类”建设项目，属于第一类“鼓励类”（四十二、环境保护与资源节约综合利用 9.再制造：报废汽车、退役民用飞机、工程机械、矿山机械、农业机械、机床、文办设备及耗材、盾构机、航空发动机、工业机器人、火车内燃机车等废旧设备及零部件拆解、再利用、再制造）项目，符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 （1）本项目位于黑龙江省虎林市东诚镇东风村，用地性质为工业用地，符合当地土地利用规划。厂区东侧及南侧为东风村居民、西侧为虎林市高信芽豆有限公司、北侧为S201省道，隔路为虎林市鼎卓汽车修配厂。厂区四周照片见附图4。 （2）项目运营过程中产生的设备噪声、颗粒物、VOCs等对周围环境将产生一定影响，但通过采取相应的环保措施可使该项目的环境影响降低。 在落实本报告提出的污染防治措施前提，确保各项污染物稳定达标排放，选址可行。 4、本项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348—2022）符合性分析（本项目为农机拆解，参照执行） 表1-3 项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348—2022）符合性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效; 本项目遵循减量化、资源化和无害化的原则，优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。; 符合. 2; 报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内; 本项目位于黑龙江省虎林市东诚镇东风村，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。; 符合. 3; 报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理; 本项目拆解作业场地（包括拆解和存储场地）面积约为7200m2，拆解在全封闭车间内进行; 符合. 续表1-3 项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348—2022）符合性分析 4; 报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作; 本项目依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。; 符合. 5; 报废机动车回收拆解企业应依据GB22128等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 本项目满足《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T 2900-2016）要求，拆解在全封闭车间内进行且防渗处理，不会对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 符合. 6; 报废机动车回收拆解企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区应包括： a）整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）；b）动力蓄电池拆卸区；c）铅蓄电池拆卸区；d）电池分类贮存区； e）拆解区；f）产品（半成品；不包括电池）贮存区；g）破碎分选区；h）一般工业固体废物贮存区；i）危险废物贮存区。; 本项目设置办公室和作业区，作业区包括：拆解车间（内设铅蓄电池拆卸区、拆解区、油液排空区、切割区）、停车场、产品贮存间、危险废物贮存库。; 符合. 续表1-3 项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348—2022）符合性分析 7; 报废机动车回收拆解企业厂区内功能区的设计和建设应满足以下要求： a）作业区面积大小和功能区划分应满足拆解作业的需要； b）不同的功能区应具有明显的标识；c）作业区应具有防渗地面和油水收集设施，地面应符合 GB 50037的防油渗地面要求； d）作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150 mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行；e）拆解区应为封闭或半封闭建筑物； f）破碎分选区应设在封闭区内，控制工业废气、粉尘和噪声污染；g）危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理； h）不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时还应满足GB 18597 中其他相关要求；i）铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满足HJ 519 中其他相关要求；j）动力蓄电池拆卸、贮存区应满足 HJ 1186 中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理； k）各贮存区应在显着位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。; 本项目功能分区满足拆解作业的需要；不同分区设置明显标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等；拆解车间地面设置防油渗隔离层，拆解车间地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150 mm，其中物流通道路面和拆解区域强度不低于C30，厚度不低于200mm，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；拆解车间全封闭；危险废物贮存库设置围堰、液体导流和收集装置，不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔；设置警示标识，地面做防酸、防腐、防渗处理，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s。; 符合. 8; 报废机动车回收拆解企业内的道路应采取硬化措施，如出现破损应及时维修。; 本项目厂区道路硬化。; 符合. 续表1-3 项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348—2022）符合性分析 9; 报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池。; 本项目无生产废水；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。本项目采用雨污分流制，项目厂区内地面及道路全部硬化，在污染区四周设置环形导流沟，初期雨水进入厂区东侧的20m3收集池，经油水分离器处理后进入100m3暂存池，每收集一次初期雨水后采用罐车拉运至八五六农场污水处理厂。; 符合. 10; 传统燃料报废机动车在开展拆解作业前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。; 本项目报废农机在开展拆解作业前，抽排防冻液、燃油、润滑油、变速器机油、差速器油、动力转向油，并使用专用容器回收贮存。本项目油液排空区采用集气罩集中收集经二级活性炭吸附装置处理后由15m高2#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放，危险废物贮存库采取负压收集方式，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高3#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放；切割区采用集气罩集中收集经布袋除尘器处理后由15m高1#排气筒排放，收集效率90%，处理效率99%，未收集颗粒物以无组织形式排放。; 符合. 续表1-3 项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348—2022）符合性分析 11; 报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品宜集中收集。; 本项目产生的废铅酸蓄电池（类别：HW31，代码：900-052-31）、废柴油、废液压油、废润滑油废飞油液（类别：HW08，代码：900-199-08）、含油抹布及手套（类别：HW49，代码：900-041-49）、油泥（类别：HW08，代码：900-210-08）、废防冻液、废冷却液（类别：HW49，代码：900-404-49）废活性炭（类别：HW49，代码：900-039-49）、机油过滤器（类别：HW08，代码：900-213-08）经收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理; 符合. 12; 报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放。; 本项目采用雨污分流制，项目厂区内地面及道路全部硬化，在污染区四周设置环形导流沟，初期雨水进入厂区东侧的20m3收集池，经油水分离器处理后进入100m3暂存池，每收集一次初期雨水后采用罐车拉运至八五六农场污水处理厂，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入穆棱河。; 符合. 13; 报废机动车回收拆解企业应在厂区及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、降尘、集尘措施，拆解过程产生的粉尘等应收集净化后排放。; 本项目切割区采用集气罩集中收集经布袋除尘器处理后由15m高1#排气筒排放，收集效率90%，处理效率99%，未收集颗粒物以无组织形式排放。; 符合. 5、本项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）符合性分析 表1-4 项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》符合性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 报废农业机械回收拆解应严格遵循安全环保和循环利用的原则进行。回收拆解报废农业机械应按检查和登记→拆解前存储→拆解→拆解后存储和处置的流程作业。; 项目报废农机拆解按检查和登记→拆解前存储→拆解→拆解后存储和处置的流程作业。; 符合. 2; 企业应具有专业技术人员，其专业能力应能达到规范拆解、环保作业、安全操作（含危险物质收集存储、运输）等相应要求。国家相关法规有持证上岗规定的，相关岗位的操作人员应遵守规定持证上岗。; 本工程专业技术人员8人，其专业技能均能满足规范拆解、环保作业、安全操作等要求，持证上岗。; 符合. 3; 报废农业机械拆解作业场地应有独立的拆解区、产品及拆解后物料储存区、固体废物或危险废物料储存控制区等各功能区，各功能区场地面积应与拆解能力相匹配 ， 场 地 总 面 积 宜 不 低 于2000m2，作业场地(包括拆解和储存场地)面积不低于场地总面积的 70%。报废农机回收拆解企业应通过环境影响评价，选址合理。; 本项目拆解作业场地（包括拆解和存储场地）面积约为7200m2，拆解在全封闭车间内进行。作业场地(包括拆解和储存场地)面积为14920m2，场地总面积为21251.5m2，不低于场地总面积的70%。; 符合. 4; 拆解区、产品及拆解后物料储存区、体废物或危险废物储存控制区功能设计符合拆解能力，标识明显，具有防风、防雨和防雷功能。并满GB18599规定的要求。固体废物储存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固废储存设施和满足GB18597要求的危险废物储存设施。; 本项目功能分区满足拆解作业的需要；不同分区设置明显标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，具有防风、防雨和防雷功能；并满GB18599规定的要求。固体废物储存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固废储存设施和满足GB18597要求的危险废物储存设施。; 符合. 续表1-4 项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》符合性分析 5; 拆解车间应为封闭或半封闭车间，通风、光线良好，地面硬化且防渗漏，安全防范设施齐全；存储场地(包括临时存储)的地面应硬化并防渗漏。所有场所应满足GB50037规定的防漏要求。; 本项目拆解作业场地（包括拆解和存储场地）面积约为7200m2，拆解在全封闭车间内进行；拆解车间地面设置防油渗隔离层，拆解车间地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150 mm，其中物流通道路面和拆解区域强度不低于C30，厚度不低于200mm，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；停车场地面采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜或其他防渗性能等效的材料，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。; 符合. 6; 报废农业机械拆解企业应具备必要的设备，包括但不限于农业机械称重设备、起重运输设备、剪断设备、切割设备、专业容器等，在排空易燃易爆及有毒有害液体、气体物品时，应使用专用设备处理且工作环境安全可靠。; 根据建设项目生产设备可知本项目配备有必要的拆解设备。; 符合. 7; 应具备环保设备，包括但不限于专用废液收集容器、油水分离器、专用制冷液收集容器、蓄电池/ 锂电池/氢燃料电池等专用收集容器。; 本项目具备废油液专用储罐、油水分离器、废蓄电池专用存储区耐酸容器、废防冻液专用储罐等专门收集容器。满足项目需求。; 符合. 8; 在报废农业机械拆解及主要总成 解体销毁过程中，至少对回收确 认、零部件拆解、对机体等零部 件拆分或压扁破碎3个环节进 行录像监控，应剪辑保留10 s以上的重要时段视频资料进行存 档，同时拍摄(或截图)机体解体销毁前、中、后的照片各 1 张。相关信息的保存期限不应少于5年。; 建设单位将在每个环节保留10s以上的视频资料或解体销毁前、中、后各照片1张。相关信息的保存期限不应少于5年。; 符合. 续表1-4 项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》符合性分析 9; 拆 解 区 环 境 噪 声 限 值 应 符 合GB12348 规定的三类声环境功能区的要求。拆解时存在有害气体或易燃气体，应做好导流和无害处理。; 本项目采取选用低噪声设 备，通过厂房隔声、基础减振等措施，噪声能够达标排放。本项目切割工段产生颗粒物通过布袋除尘处理、排空油箱产生的非甲烷总烃经过集气罩和活性炭吸附后均能实现达标排放。; 符合. 10; 应建立报废农业机械回收拆解档案和数据库，对回收报废的农业机械逐台登记;记录农业机械和所有者信息，信息主要包括:机主(单位或个人)名称、证件号码、牌照号码(适用时)、品牌型号、机架号、发动机号、出厂年份、接收或收购日期等;记录回收、拆解、废弃物处理及拆解后零部件、材料和废弃物的数量/重量和流向等，并做好标识，处理批次和拆解数量与重量应统一；纸质档案保存期限不应少于3年，备份的电子档案和数据库，保存期限 不应少于5年。; 企业建成后设置专门人员进行固体废物管理和系统上报工作。; 符合. 11; 预拆解需先对报废农业机械进行清洁处理，去除机械外部的非原机所属的覆盖物。; 本项目拆解前需要对报废农业机动车进行清洁处理，去除机械外部的非原机所属的覆盖物。; 符合. 12; 固体废物储存：固体废物的储存应符合 GB18599、GB18597 和HJ2025 的规定。一般工业固体废物 储 存 设 施 及 包 装 物 应 按 照GB15562.2 的规定进行标识，危险废物储存设施及包装物的标志应符合 GB18597 和 HJ2025 的规定。所有固体废物避免混合、混放。妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。废弃电器、铅酸蓄电池储存场地不得有明火。容器和装置要防漏和防止洒溅，并对其进行日常性检查。对拆解后的所有固体废物分类储存和标识。; 本项目拆解后产生的有毒有害 的 危 险 废 物 按 照 GB18597、HJ2025的规定进行存储和处置，危险废物交由有相应资质的单位进行处置，一般固废按照 GB18599 的规定进行存储和处置。一般工业固体废物与危险废物储存设施和包装物按规定设置标志。危险废物均置于专用储存容器中存放。所有固体废物均不混合混放。; 符合. 续表1-4 项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》符合性分析 13; 专用密闭容器存储，防漏、防洒溅、防挥发，并交给核发的废液回收处理企业；拆解后的可再利用零部件存储前，应做清洗和防锈等处理后在室内存储，并标明“回用件”；拆解后的所有的零部件、材料、废物，应按照 GB18484 的规定分类存储和标识，废物不得焚烧、丢弃；对列入国家危险 废 物 名 录 的 危 险 废 物 应 按 照GB18599 的规定进行储存和污染控制管理；拆解后有毒有害的危险 废 物 的 存 储 和 处 置 应 符 合GB18597 的规定，危险废物应交由具有相应资质的企业进行处置；动力蓄电池、电子元器件拆解后应单独存放，对锂电池进行整体拆解存放，做好防止自燃措施，并交由有资质的处置企业进行回收处理.电子元器件应交由有废电器资质企业拆解，不可自行拆解。; 本项目废液使用专用密闭容器存储，防漏、防洒溅、防挥发，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位进行处理；本项目拆解下来的各种可回收利用物品和零部件，包括废钢铁、废塑料、废玻璃、废橡胶等仅拆下，不进行拆解，定期外售；拆解后一般固体废物的存储和处置应按照GB18599的规定执行；拆解后有毒有害的危险废物的存储和处置应按照GB18597的规定执行，危险废物应交由具有相应资质的单位进行处置。; 符合. 5、本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析 产生含挥发性有机物废气的活动，未按照规定采取污染防治措施的，由县级以上生态环境主管部门责令改正。 本项目油液排空区采用集气罩集中收集经二级活性炭吸附装置处理后由15m高2#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放，危险废物贮存库采取负压收集方式，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高3#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放；切割区采用集气罩集中收集经布袋除尘器处理后由15m高1#排气筒排放，收集效率90%，处理效率99%，未收集颗粒物以无组织形式排放，符合要求。 6、本项目与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》中要求，“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 本项目油液排空区采用集气罩集中收集经二级活性炭吸附装置处理后由15m高2#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放，危险废物贮存库采取负压收集方式，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高3#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放。符合《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》的要求。 7、本项目与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析 《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》要求“（五）加快重点行业落后产能淘汰退出。严格执行《产业结构调整指导目录》要求，加大退出淘汰类产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度。（七）积极推进含VOCs原辅材料和产品源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低（无）VOCs含量产品的比重。工业涂装、包装印刷、电子等行业企业要加大低（无）VOCs含量原辅材料的源头替代力度。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低（无）VOCs含量涂料和胶粘剂；推动除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志喷涂使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。（八）推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放改造、环境和大气成分监测等领域支持培育一批具有竞争力的龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。（九）加快推进能源结构优化。到2025年，非化石能源消费比重力争超过15%。持续增加天然气生产供应，进一步优化天然气使用方式，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求，在落实气源的前提下加大工业用煤替代力度。 本项目冬季采用电取暖，不本项目油液排空区采用集气罩集中收集经二级活性炭吸附装置处理后由15m高2#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放，危险废物贮存库采取负压收集方式，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高3#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放。符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的要求。 8、本项目与《土壤污染防治行动计划》（2016年）符合性分析 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 本项目厂区内地面及道路全部硬化；拆解车间地面设置防油渗隔离层，拆解车间地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150 mm，其中物流通道路面和拆解区域强度不低于C30，厚度不低于200mm，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；初期雨水收集池、暂存池池体采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-7cm/s。产品贮存间、停车场地面采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜或其他防渗性能等效的材料，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；危险废物贮存库设置围堰、液体导流和收集装置，不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔；设置警示标识，地面做防酸、防腐、防渗处理，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s。采取以上防渗措施后项目不会对土壤、地下水产生影响。 9、本项目与《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省土壤污染防治实施方案的通知》（黑政发〔2016〕46号）符合性分析 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 本项目厂区内地面及道路全部硬化；拆解车间地面设置防油渗隔离层，拆解车间地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150 mm，其中物流通道路面和拆解区域强度不低于C30，厚度不低于200mm，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；初期雨水收集池、暂存池池体采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-7cm/s。产品贮存间、停车场地面采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜或其他防渗性能等效的材料，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；危险废物贮存库设置围堰、液体导流和收集装置，不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔；设置警示标识，地面做防酸、防腐、防渗处理，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s。采取以上防渗措施后项目不会对土壤、地下水产生影响。 10、本项目与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）符合性分析（本项目为农机拆解，参照执行） 收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。收集网点暂存设施应划分出专门存放区域，面积不少于3m2。有防止废铅蓄电池破损和电解质泄漏的措施，硬化地面及有耐腐蚀包装容器。废铅蓄电池应存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘或容器中。在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息和警示标志。 本项目蓄电池仅拆下，不进行拆解，废蓄电池存储于专用存储区耐酸容器内，暂存于危险废物贮存库，不长期储存，危险废物贮存库建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定进行设置，设置警示标识，地面做防酸、防腐、防渗处理，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s。 11、本项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）符合性分析（本项目为农机拆解，参照执行） 《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）中第4.2.1a）条、第4.2.1b）条、第4.2.3条、第4.2.4条、第4.2.5条、第4.2.6 条、第4.2.7条为强制性的，其余为推荐性的。本项目为农机拆解项目，参照执行该标准。 表1-4 项目与《废机动车回收拆解企业技术规范》符合性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 4.2.1a)符合所在地城市总体规划或国土空间规划; 本项目位于黑龙江省虎林市东诚镇东风村，用地性质为工业用地，符合所在地土地利用总体规划，并且根据下文分析，本项目符合《虎林市国土空间总体规划》（2021-2035）相关要求; 符合. 2; 4.2.1b)符合GB50187、HJ348的选址要求，不得建在城市居住区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区，且避开受环境威胁的地带、地段和地区; 项目所在区域用地性质为工业用地，东诚镇集中式饮用水水源井位于本项目东北侧约440米，东城镇饮用水水源保护区位于本项目东北侧约410米，因此不在城市居住区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区; 符合. 3; 4.2.3企业应严格执行《工业项目建 设用地控制指标》建设用地标准，且场地符合HJ348的企业建设环境保护要求; 本项目严格执行了《工业项目建设用地控制指标》，满足HJ348要求; 符合. 4; 4.2.4企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求; 拆解车间地面设置防油渗隔离层，拆解车间地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150 mm，其中物流通道路面和拆解区域强度不低于C30，厚度不低于200mm，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；停车场地面采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜或其他防渗性能等效的材料，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。; 符合. 5; 4.2.5拆解场地应为封闭或半封闭构筑物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全; 本项目拆解场地为全封闭构筑物，并具备良好的通风、采光、安全条件; 符合. 续表1-4 项目与《废机动车回收拆解企业技术规范》符合性分析 6; 4.2.6贮存场地应分为报废机动车 贮存场地、回收件贮存场地以及固 体废弃物贮存场地。固体废弃物贮 存场地应具有满足GB18599要求 的一般工业企业固体废物贮存设 施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施; 设有办公室、拆解车间、待拆 车辆贮存场地、农机拆除成品 半成品及零件贮存库、危险废 物 贮 存 库 等 。 具 有 满 足 GB18599要求的一般工业企业 固 体 废 物 贮 存 设 施 和 满 足GB18597要求的危险废物贮存设施; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况及项目组成 本项目建设内容主要包括1间办公室，1间危险废物贮存库、1间拆解车间，停车场等，总建筑面积16420m2。项目建成后年回收拆解600台报废农机，不拆解其他机动车。具体工程组成见下表。本项目无打包压块工序。本项目总占地面积21251.5m2，见附件2土地证及租赁协议。 表2-1 项目工程组成一览表 建设内容; 建设规模及内容; 备注. 主体工程; 拆解车间; 全封闭，位于厂区西部，建筑面积为3000m2，钢结构厂房，本项目报废农机拆解方案为农机入厂、预处理、外部拆解、内部拆解、总成拆解、剪切，不进行精细拆解，内设铅蓄电池拆卸区（120m2）、拆解区（650m2）、油液排空区（100m2）、切割区（200m2、采用等离子切割），不同分区设置明显标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等；拆解车间地面设置防油渗隔离层，拆解车间地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150 mm，其中物流通道路面和拆解区域强度不低于C30，厚度不低于200mm，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 新建. 储运工程; 产品贮存间; 位于厂区南部，建筑面积为7600m2，用于拆解下来的产品，地面采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜或其他防渗性能等效的材料，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 危险废物贮存库; 位于厂区西部，建筑面积约为120m2，设置截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统，不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔，废铅酸蓄电池、废油液分区储存，配备通讯设备、计量设备、照明设施、设置集气及二级活性炭吸附装置、设置警示标识，地面做防酸、防腐、防渗处理，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s，用于拆解下来的电池、废油液等危险废物暂存，最大存储量为10t. 收集池、暂存池; 收集池容积20m3，用于存储厂区初期雨水，暂存池容积100m3，用于存储处理后初期雨水，池体采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-7cm/s. 辅助工程; 办公室; 建筑面积为1500m2，用于厂区员工办公及休息. 停车场; 位于厂区东侧，占地面积约为4200m2，地面采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜或其他防渗性能等效的材料，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，用于停放待拆解的报废农机. 公用工程; 供水; 本项目用水来源为东城镇饮用水水源自来水. 续表2-1 项目工程组成一览表 公用工程; 排水; 本项目无生产废水；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。本项目采用雨污分流制，项目厂区内地面及道路全部硬化，在污染区四周设置环形导流沟，初期雨水进入厂区东侧的20m3收集池，经油水分离器处理后进入100m3暂存池，每收集一次初期雨水后采用罐车拉运至八五六农场污水处理厂，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入穆棱河; 新建. 供热; 本项目冬季不生产，无需供暖. 供电; 由厂区变压器提供. 环保工程; 废水; 本项目无生产废水；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。本项目采用雨污分流制，项目厂区内地面及道路全部硬化，在污染区四周设置环形导流沟，初期雨水进入厂区东侧的20m3收集池，经油水分离器处理后进入100m3暂存池，每收集一次初期雨水后采用罐车拉运至八五六农场污水处理厂，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入穆棱河. 废气; 本项目切割区采用集气罩集中收集经布袋除尘器处理后由15m高1#排气筒排放，收集效率90%，处理效率99%，未收集颗粒物以无组织形式排放；油液排空区采用集气罩集中收集经二级活性炭吸附装置处理后由15m高2#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放；危险废物贮存库采取负压收集方式，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高3#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放. 噪声; 采取低噪声设备、加装减振装置、车间采用隔声门窗，建筑上采取隔声、吸声措施，振动较大的设备采取独立基础并远离居民区、夜间不生产、合理布局等措施。废旧农机装卸过程中降低装卸高度、轻拿轻放、夜间不装卸. 固体 废物; 生活垃圾、废革片、废灯、废座椅、布袋除尘器收集的粉尘统一收集后交由市政环卫部门统一处理；废铅酸蓄电池（类别：HW31，代码：900-052-31）、废柴油、废液压油、废润滑油等油类物质（类别：HW08，代码：900-199-08）、含油抹布及手套（类别：HW49，代码：900-041-49）、油泥（类别：HW08，代码：900-210-08）、废防冻液、废冷却液（类别：HW06，代码：900-404-06）、废活性炭（类别：HW49，代码：900-039-49）、机油过滤器（类别：HW08，代码：900-213-08）使用专用容器回收暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理. 依托工程; 八五六农场污水处理厂; 八五六农场污水处理厂日处理污水能力为1500m3 /d。污水处理工艺采用“预处理+ AO生化池 +二沉池+三沉池+高密度沉淀池+连续流沙过滤+紫外线消毒”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入穆棱河，进水水质为COD≤400mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤25mg/L、石油类≤30mg/L. 2、主要设备 主要设备见下表。 表2-2 主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 等离子切割机; 德尔菲LGK-85; 3台. 2; 叉车; K5.0/K3.5; 1台. 3; 压力机; 20T; 1台. 4; 千斤顶; /; 1台. 5; 通用扳手; /; 4套. 6; 手电钻; FF-10A; 1台. 7; 充电机; 1200A; 1台. 8; 钳工工具; /; 1台. 9; 风机; /; 2台. 10; 挖掘机; 小松240; 1台. 11; 废油液专用储罐; /; 1套. 12; 油水分离器; /; 1套. 13; 废蓄电池专用存储区耐酸容器; /; 1套. 14; 废防冻液专用储罐; /; 1套. 15; 油液抽取装置; /; 1套. 16; 布袋除尘器; /; 1台. 17; 二级活性炭吸附装置; /; 2台. 3、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表2-3 原辅材料一览表 序号; 名称; 年耗用量; 备注. 1; 报废农机; 600台; 虎林市农机用户. 2; 絮凝剂; 0.12t; 外购，用于初期雨水暂存池混凝沉淀. 3; 吸油毡、手套; 0.3t; 外购. 4; 活性炭; 0.03t; 外购. 4、产品方案 本项目年拆解报废农机约600 台，主要为收割机（500台）、拖拉机（40台）、乘坐式插秧机（60台），重约3t/台，故本项目农机拆解量为1800t/a。 表2-4 拆解物品产生量一览表 序号; 名称; 比例（%）; 数量（t/a）; 备注. 一、拆解产品（可回收利用）. 1; 废钢铁; 72; 1296; /. 2; 废有色金属; 10; 180; 铝71%、铜21%、其他8%. 3; 废弃车用电子零部件; 0.5; 9; 车控电子零部件和车载电子零部件. 4; 废塑料; 8; 144; /. 5; 废旧玻璃; 3.2; 57.6; /. 6; 废橡胶; 5; 90; 含废轮胎. 二、拆解产品（不可利用）. 7; 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 0.017; 0.3; 危险废物，包含废有机溶剂、冷却液、防冻液. 8; 废矿物油与含矿物油废物; 0.17; 3.003; 危险废物，包含机油、刹车油、液压油、润滑油、过滤介质（汽油、机油过滤器）；废柴油等. 9; 废铅蓄电池; 0.17; 3.0; 危险废物. 10; 不可利用废物; 0.95; 17.097; 废革片、废灯、废座椅等. 合计; 1800; /. 拆解产物去向： ①报废机械拆解后可回收产物：如钢铁、有色金属、非金属等交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置，由购买方自行运输； ②其余不可回收产物：按一般固体废物处理，拆解后的一般固体废物交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置； ③拆解后的危险废物：严格按照《危险废物转移管理办法》(2021部令 第23号)管理交由有资质的单位处理处置； ④拆解废物按照《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）表 A.1管理。. 报废农机 1800 拆解 废钢铁 废有色金属 废弃车用电子零部件 废塑料 废玻璃 废橡胶 废有机溶剂与含有机溶剂废物 废矿物油与含矿物油废物 废铅蓄电池铅蓄电池 不可利用废物 1296 180 9 144 57.6 90 0.3 3.003 3.0 17.097 图2-1项目物料平衡图（单位：t/a） 5、公用工程 （1）供水：本项目用水来源为东城镇饮用水水源自来水，生活用水量计算参照《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2021）取80L/人·d，本项目员工8人，故生活用水量为0.64t/d，153.6t/a。 （2）排水：本项目产生的废水主要为员工的生活污水，生活污水产生量按生活用水量的80%计算，产生量为0.51t/d，122.9t/a。排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 厂区初期雨水考虑降雨形成地面径流后15min内，收集的厂区受污染区域的地面雨水，厂区分为污染区和非污染区，非污染区主要指厂区办公区、产品贮存间等，污染区为停车场（4200m2）和全封闭式拆解车间（3000m2），故厂区汇水面积约为7200m2。降雨初期地面水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔的变化大等特点。本环评根据鸡西市地区暴雨强度公式计算初期雨水量。 q=2054(1+0.76lgP)/(t+7)0.87 其中：q：暴雨强度（L/s·万m2） P：重现期，本项目取1年 t：降雨历时（min），本项目按15min计算。 根据计算，本项目的暴雨强度为140L/s·万m2。 故厂区的初期雨水量约为90.7m3/次，根据虎林市（2000~2020年）气象观测站数据，虎林市平均年降雨次数为23次，故本项目初期雨水量为2086t/a。本项目采用雨污分流制，项目厂区内地面及道路全部硬化，在污染区四周设置环形导流沟，初期雨水进入厂区东侧的20m3收集池，经油水分离器处理后进入100m3暂存池，每收集一次初期雨水后采用罐车拉运至八五六农场污水处理厂，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入穆棱河。 新鲜水 初期雨水 生活用水 排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排 在污染区四周设置环形导流沟，初期雨水进入厂区东侧的20m3收集池，经油水分离器处理后进入100m3暂存池，每收集一次初期雨水后采用罐车拉运至八五六农场污水处理厂，经处理后污水排放浓度达标准后排入穆棱河 0.64 0.51 8.7 0.13 损耗 图2-2项目水平衡图单位：t/d （3）供热：本项目冬季不生产，无需供暖。 （4）供电：由厂区变压器提供。 5、劳动定员及工作制度 本项目员工8人，年工作240天，3月-11月之间生产，一班制，每班8小时。厂区内无食堂，无宿舍。 6、厂区平面布置 本项目办公室位于厂区北侧，一般固废存放间位于厂区南侧，危险废物贮存库位于一般固废存放间北侧，拆解车间位于险废物贮存库北侧，停车场位于厂区东侧、拆解车间东侧，距离较近，便于运输，总体布局合理。厂区平面布置图见附图2。 7、环保投资概算 表2-5环保投资一览表 项目; 污染源; 具体措施; 投资（万元）. 施工期; 废气、噪声、废水、固废; 定期清理清扫，洒水降尘，防渗旱厕，采用低噪声设备，定期维护，建筑垃圾及生活垃圾清运，施工期临时环保措施拆除; 0.5. 运 营 期; 废气治理; 切割工段; 集气罩、布袋除尘器、15m高排气筒; 1.0. 拆解工段; 集气罩、二级活性炭吸附装置、15m高排气筒; 1.5. 危废贮存库; 集气、二级活性炭吸附装置、15m高排气筒; 1.5. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪声设备，隔声减振、车间采用隔声门窗等; 1.0. 废水治理; 初期雨水; 油水分离器、初期雨水暂存池、收集池; 2.5. 固废治理; 生活垃圾、一般固体废物、危险废物; 设置生活垃圾收集箱、一般固体废物存储装置、危险废物委托有资质单位处理、危废贮存库; 2.0. 地下水、土壤; 防渗; 1 个地下水跟踪监测井；厂区防渗; 3.0. 环境风险; 制定应急预案；泄漏液体收集装置、消防设施; 1.5. 运行、管理、维护、环境管理、验收、监测费; 0.5. 环保投资合计; 15. 总投资; 250. 环保投资占比; 6%. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工程分析 图2-3施工期工艺流程及产污节点 1、环境空气 本项目建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气；挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，都将会造成周围环境的大气污染。污染大气的主要因素是NO2、CO、SO2和粉尘，尤其粉尘污染最为严重。 裸露的堆土，在风吹尘扬以及车辆过往时，使大气中浮尘含量骤增，影响周围环境。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上尘土，给环境的整洁带来麻烦。 2、水环境 施工期的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。施工人员10人，产生生活污水约为0.32t/d，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。施工废水产生量约为0.3t/d，经沉淀池沉淀后用于厂区降尘，不外排。 3、噪声 施工期噪声主要来自各类施工机械及运输车辆，在5米范围内一般为70—90dB(A)，施工期间会对周围环境产生一定的影响。 4、固体废物 施工残土、建筑垃圾为主要固体废物，应及时清运，并按市政部门指定地点堆放。运输车辆加盖遮挡，防止产生二次扬尘。生活垃圾统一收集后由市政统一处理。 营运期工程分析 1、运营期生产工艺流程 废气、危废 排空油液、防冻液等 噪声、粉尘 切割 图2-4生产工艺流程及产排污节点图 生产工艺流程简述： 本项目为农机拆解项目，一般而言，拆解工艺有“非破坏性拆解”、“准破坏性抵触”、“破坏性拆解”之分。绝大多数农机经长年使用报废后，零件的回收价值已不大；另一方面，本项目拆解工艺不考虑零件回收问题；根据农机各部分的具体结构情况及拆解操作的方便程度，综合利用氧割、各种手工、电动拆解工具进行拆解，属于“破坏性拆解”。 ①农机入厂 将收购来的报废农机运至厂区，准备进行拆解工作，报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。 ②拆解前预处理 预处理：本项目将按照农业机械生产企业所提供的拆解信息或拆解手册进行合理拆解，在正式拆解前，拆下蓄电池，放净发动机润滑油、液压油、防冻液，油箱中如有残余燃油，放净回收，然后拆下油箱。预处理是为了保证安全拆解、防止污染，其中蓄电池仅拆下，不进行拆解。 ③总成拆除 拆下发动机及变速箱等总成，并按《报废农业机械回收办法》对以上总成进行毁形（留证）、解体。从结构复杂性与操纵舒适性两方面来说，农业机械通常比汽车简单许多、操纵性能要求也低，故其总成数较少。 ④机架解体 对拆除总成后的整体机架进行解体，主要在拆解车间内切割区进行，机架拆解以能对拆解物进行粗略归类为原则。视局部结构与可拆性的差异，分别用氧割、小型工具进行解体；对尺寸较大、或较占空间的拆解件，用剪断机切断。对以上拆解物进行初步分类存放，定期出售给废旧物资回收公司，拆解物分为金属与非金属两大类。金属类包括废钢材等有色金属，非金属类有橡胶（主要是废履带橡胶板、废旧轮胎）、塑料外壳、皮具、织物等。 拆解区地面定期清理油垢，在清理油垢时会产生含油抹布。不进行冲洗。 产排污环节分析： 本项目污染物主要为油类物质、防冻液等挥发废气、切割粉尘，生活污水、初期雨水，设备噪声，生产固废。 1、废气：油类物质、防冻液等挥发废气、切割粉尘； 2、噪声：主要噪声来自于手电钻、等离子切割机、充电机等设备； 3、废水：生活污水、初期雨水； 4、固废：生活垃圾（SW64 900-001-S64）、废革片（SW59 900-099-S59）、废灯（SW59 900-099-S59）、废座椅（SW59 900-099-S59）、布袋除尘器收集的粉尘（SW59 900-099-S59）、废铅酸蓄电池（类别：HW31，代码：900-052-31）、废柴油、废液压油、废润滑油、废发动机油、变速器/齿轮箱油、动力转向油等油类物质（类别：HW08，代码：900-199-08）、含油抹布及手套（类别：HW49，代码：900-041-49）、油泥（类别：HW08，代码：900-210-08）、废防冻液、废冷却液（类别：HW06，代码：900-404-06）、废活性炭（类别：HW49，代码：900-039-49）、机油过滤器（类别：HW08，代码：900-213-08）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市2023年空气质量级别达二级标准，达标天数为340天(95.0%)，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8ug/m3、20ug/m3、50ug/m3、28ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.0mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为98ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。综上所述，本项目所在区域环境空气质量属于达标区。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）内要求选择当季主导风向下风向设置1个监测点位，监测时间为3天。根据哈尔滨新巨环保科技有限公司于2024年10月08日补充现状监测统计结果分析情况见下表。 表3-1厂区点位及其他污染物监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 下风向 ○1; 133.02041217; 45.4709336; TSP; 2024年10月08日~10日; SE; 280. 表3-2其他污染物环境现状监测统计表 污染物; 检测点位; 平均时间; 评价标准/μg/m3; 监测浓度范围/μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. TSP; 下风向○1; 24h平均; 300; 84-87; 29; 0; 达标. 根据上表，本项目补充监测的TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求。 2、地表水环境 本项目涉及的地表水体为穆棱河，所在断面为鸡东大桥至穆棱河河口断面，根据《水利部国家发展和改革委员会环境保护部关于印发全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030 年）的通知》穆棱河水体功能类别为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》可知，2023年穆棱河鸡西段水质达到Ⅲ类，水质状况良好。 3、声环境 根据哈尔滨新巨环保科技有限公司于2024年10月08日对厂界50m范围内敏感点进行监测可知，敏感点噪声值见下表： 表3-3环境噪声监测结果单位：dB(A) 监测日期; 监测地点; 昼Leq; 夜Leq. 时间; 结果; 时间; 结果. 2024.10.08; △1东侧东风村居民; 08:00; 51; 22:00; 40. △2南侧东风村居民; 08:00; 52; 22:00; 39. 标准限值; 55; 45. 4、生态环境 本项目建设地点属于黑龙江省虎林市东诚镇东风村，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目厂区内地面及道路全部硬化；拆解车间地面设置防油渗隔离层，拆解车间地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150 mm，其中物流通道路面和拆解区域强度不低于C30，厚度不低于200mm，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；初期雨水收集池、暂存池池体采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-7cm/s。产品贮存间、停车场地面采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜或其他防渗性能等效的材料，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；危险废物贮存库设置围堰、液体导流和收集装置，不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔；设置警示标识，地面做防酸、防腐、防渗处理，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s。采取以上防渗措施后项目不会对土壤、地下水产生影响。 表3-4 土壤监测结果一览表 检测项目; 采样时间; 2024.10.08; 标准限值 mg/kg. 采样点位; 厂区内1#土壤检测点位■1. 样品性状; 黄棕色砂土. pH; 无量纲; 7.51; /. 砷; mg/kg; 5.68; 60. 镉; mg/kg; 0.15; 65. 六价铬; mg/kg; 0.5L; 5.7. 铜; mg/kg; 21; 18000. 铅; mg/kg; 43; 800. 汞; mg/kg; 0.0207; 38. 镍; mg/kg; 35; 900. 四氯化碳; μg/kg; 1.3L; 2.8. 氯仿; μg/kg; 1.1L; 0.9. 氯甲烷; μg/kg; 1.0L; 37. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 1.2L; 9. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 1.3L; 5. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 1.0L; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 1.3L; 596. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 1.4L; 54. 二氯甲烷; μg/kg; 1.5L; 616. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 1.1L; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 1.2L; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 1.2L; 6.8. 四氯乙烯; μg/kg; 1.4L; 53. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 1.3L; 840. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 1.2L; 2.8. 三氯乙烯; μg/kg; 1.2L; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 1.2L; 0.5. 氯乙烯; μg/kg; 1.0L; 0.43. 苯; μg/kg; 1.9L; 4. 氯苯; μg/kg; 1.2L; 270. 1,2-二氯苯; μg/kg; 1.5L; 560. 1,4-二氯苯; μg/kg; 1.5L; 20. 乙苯; μg/kg; 1.2L; 28. 续表3-4 土壤监测结果一览表 苯乙烯; μg/kg; 1.1L; 1290. 甲苯; μg/kg; 1.3L; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 1.2L; 570. 邻二甲苯; μg/kg; 1.2L; 640. 硝基苯; mg/kg; 0.09L; 76. 苯胺; mg/kg; 未检出; 260. 2-氯酚; mg/kg; 0.06L; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1L; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1L; 151. 䓛; mg/kg; 0.1L; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0.1L; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1L; 15. 萘; mg/kg; 0.09L; 70. 石油烃; mg/kg; 19; 4500. 注：L为低于检出限。 由上表监测结果可知：厂区内监测点土壤中各监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中表1筛选值第二类用地中的标准。 表3-5地下水监测结果一览表 检测项目; 采样点位; 地下水检测点位☆1; 标准限值. 采样时间; 2024.10.08. 样品性状; 澄清、无色、无味. 钾; mg/L; 5.10; /. 钠; mg/L; 8.80; ≤200. 钙; mg/L; 32.8; /. 镁; mg/L; 9.50; /. 碳酸根; mg/L; 5L; /. 碳酸氢根; mg/L; 163; /. 氯离子; mg/L; 6.68; /. 硫酸根离子; mg/L; 6.57; /. 续表3-5地下水监测结果一览表 pH; 无量纲; 6.7; 6.5-8.5. 总硬度; mg/L; 71.5; ≤450. 溶解性总固体; mg/L; 164; ≤1000. 硫酸盐; mg/L; 8L; ≤250. 氯化物; mg/L; 7.5; ≤250. 铁; mg/L; 0.12; ≤0.3. 锰; mg/L; 0.08; ≤0.10. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; ≤0.002. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.6; ≤3.0. 氨氮; mg/L; 0.026; ≤0.50. 总大肠菌群; MPN/100mL; ﹤2; ≤3.0. 菌落总数; CFU/mL; 未检出; ≤100. 亚硝酸盐; mg/L; 0.003L; ≤1.00. 硝酸盐; mg/L; 0.16; ≤20.0. 氰化物; mg/L; 0.002L; ≤0.05. 氟化物; mg/L; 0.02L; ≤1.0. 汞; mg/L; 0.00004L; ≤0.001. 砷; mg/L; 0.0003L; ≤0.01. 镉; mg/L; 0.0005L; ≤0.005. 六价铬; mg/L; 0.004L; ≤0.05. 铅; mg/L; 0.0025L; ≤0.01. 色度; 度; 5L; ≤15. 硫化物; mg/L; 0.003L; ≤0.02. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.05. 注：L为低于检出限。 由上表监测结果可知：项目区地下水各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数 按照化学原理，毫克数与毫克当量数的关系如下式： 离子的毫克当量数=离子的毫克数离子的当量 知道了离子在水中的毫克当量数以后，则可根据下式计算其毫克当量百分数： 某阴离子的毫克当量百分数=该离子毫克当量/升阴离子毫克当量总数/升×100% 本次监测换算结果见下表。 表3-6监测换算结果表 1☆离子; mg/L; meq/L; meq%. 阳 离 子; K++Na+; 13.90; 0.51; 17.43. Ca2+; 32.8; 1.64; 55.69. Mg2+; 9.5; 0.79; 26.88. 总计; 56.20; 2.95; 100.00. 阴 离 子; HCO3-; 163; 2.67; 89.15. Cl-; 6.68; 0.19; 6.28. SO42-; 6.57; 0.14; 4.57. 总计; 176.25; 3.00; 100.00. 对阴阳离子平衡关系进行检测可采用以下公式进行计算： 其中：mc为阳离子当量，ma为阴离子当量 m=质量浓度/分子量*离子价 对于一份监测报告，E小于等于5%可以认为监测报告数据更加准确。项目区现状地下水监测数据阴阳离子平衡计算成果见下表。由分析结果可知，各监测数据阴阳离子平衡E值均在5%以内，故认为监测数据准确。 表3-7 阴阳离子平衡关系计算成果表 离子当量; 1☆. Σmc; 2.95. Σma; 3.00. E值（%）; -0.84. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 厂界外500m范围内大气环境保护目标为农村地区中人群较集中的区域，具体情况详见下表，环境保护敏感点分布情况详见附图2。 表3-8项目环境空气敏感保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 户数. 东风村; 农村地区中人群较集中区; 人群; 二类区; E; 5m; 148户. S; 22m. NE; 290m. 2、声环境保护目标 本项目厂界50m范围内声环境保护目标见下表。 表3-9项目声环境敏感保护目标一览表 保护对象; 环境功能区; 相对方位; 相对最近距离. 东风村居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; E; 5m. S; 22m. 3、地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目附近500m范围内水源地为东城镇饮用水水源。东城镇饮用水水源保护区范围(共3眼井，均为承压水型水源地，不设二级保护区)。一级保护区范围：分别以3眼取水井为圆心，30米为半径的圆形所围区域，面积为0.0085平方公里。 根据调查，东诚镇集中式饮用水水源井位于本项目东北侧约440米，东城镇饮用水水源保护区位于本项目东北侧约410米。 表3-10地下水环境保护目标一览表 保护对象; 环境敏感目标名称; 环境功能区划及环境保护要求; 相对方位; 相对最近距离. 地下水; 东诚镇集中式饮用水水源保护区; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类; NE; 410m. 4、生态环境保护目标 本项目建设地点属于黑龙江省虎林市东诚镇东风村，占地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值； 营运期有组织颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，厂界非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的限值。标准值见下表。 根据调查，厂址周边200m范围内建筑物最高高度为10m，本项目有组织排气筒，高度15m，满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求。 表3-11挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表3-12大气污染物综合排放标准 污染物; 排放源; 厂周界外浓度最高点; 排气筒高度; 执行标准. 非甲烷总烃; 有组织; 120mg/m3; 15m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（GB16297-1996）表2中. 无组织; 4.0mg/m3; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 有组织; 120mg/m3; 15m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值. 无组织; 1.0mg/m3; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 2、噪声 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定，村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区)）可局部或全部执行2 类声环境功能区要求。由于本项目北侧厂界为S201省道（二级公路），故项目区执行2类声环境功能区要求。 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表2标准；营运期北侧厂界为S201省道（二级公路），噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，其余厂界噪声2类标准。 表3-13施工期噪声排放标准 标准名称; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70 dB（A）; 55 dB（A）. 表3-14营运期噪声排放标准 位置; 单位; 昼间; 夜间. 其余厂界; dB(A); 60; 50. 北侧厂界; dB(A); 70; 55. 3、废水 本项目营运期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 表3-15水污染物排放标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 三级标准. 1; DW001; 化学需氧量（mg/L）; 500. 氨氮（mg/L）; --. 石油类（mg/L）; 20. SS（mg/L）; 400. pH（无量纲）; 6-9. 4、固体废物 营运期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根 据 《 排 污 许 可 证 申 请 与 核 发 技 术 规 范 废 弃 资 源 加 工 工 业 》 （HJ1034-2019）“一般排放口和无组织废气排放生产单元不许可排放量”，本项目废气和废水排放口均为一般排放口，因此不许可排放量，本项目核定排放量等于预测排放量。本项目总量控制指标如下表： 表3-16项目排放总量控制表单位：t/a 污染物; 预测排放量; 核定排放量. 颗粒物; 0.12; 0.12. 非甲烷总烃; 0.0038; 0.0038. COD; 0.03; 0.03. 氨氮; 0.0003; 0.0003. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、废水 本项目施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面污水的排放进行组织设计，严禁乱排和污染道路、环境等，严禁将污水直接排放。施工时产生的泥浆水必须经沉沙池处理后回用到施工中。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后用于场地洒水抑尘。施工人员生活污水排放量为0.32t/d，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。由于施工期间水量小、时间短，施工废水经处理后不会对周围地表水体产生较大的不良影响。 二、废气 施工期主要环境空气污染物为废气和扬尘两类。为使施工过程中产生的粉尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： 1、开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘、扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬； 2、加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积； 3、运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶； 4、运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面； 5、对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； 6、施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 经上述治理后，施工期产生的粉尘、废气、扬尘将得到有效的控制，场界外可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的表2颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3（周界外浓度最高点），可被周围环境所接受。 三、噪声 施工期噪声主要来源于施工设备和汽车运输，其控制应从规范施工秩序着手，夜间不施工，施工现场合理布局，高噪声设备远离敏感目标作业，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。此外，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 经上述治理后，施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，施工场地距离敏感目标较远，施工期对环境敏感目标的影响较小。 四、固体废物 施工残土、建筑垃圾为主要固体废物，应及时清运，并按市政部门指定地点堆放。运输车辆加盖遮挡，防止产生二次扬尘。生活垃圾统一收集后由市政统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物; 排放方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生 浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 工艺; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术; 处理能力m3/h; 排放 浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 切割; 颗粒物; 有组织; 675; 4.95; 0.99; 切割区采用集气罩集中收集经布袋除尘器处理后由15m高1#排气筒排放; 90; 99; 是; 10000; 5; 0.05; 0.01. 颗粒物; 无组织; /; /; 0.11; /; /; /; /; /; /; /; 0.11. 拆解区油类物质、防冻液等挥发; 非甲烷总烃; 有组织; 70; 0.07; 0.0075; 油液排空区采用集气罩集中收集经二级活性炭吸附装置处理后由15m高2#排气筒排放; 90; 75; 是; 1000; 20; 0.02; 0.002. 无组织; /; /; 0.0008; /; /; /; /; /; /; /; 0.0008. 续表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 危险废物贮存库; 非甲烷总烃; 有组织; 1.0; 0.001; 0.0027; 采取负压收集方式，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高3#排气筒排放; 90; 75; 是; 1000; 0.3; 0.0003; 0.0007. 无组织; /; /; 0.0003; /; /; /; /; /; /; /; 0.0003. 可行性分析：根据《排污许可证申请于核发技术规范废弃资源加工业》（HJ1034-2019），废机动车加工拆解，非甲烷总烃治理可行技术为活性炭吸附，颗粒物治理可行技术为布袋除尘。 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中一次性活性炭吸附，采用集中再生活化，二级组合使用最高能认到75%，本项目使用二级活性炭吸附装置，故对VOCs的治理效率为75% 表4-2 废气排放口基本情况一览表 编号; 排放口名称; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 地理坐标. DA001; 1#排气筒; 15; 0.3; 20; 一般排放口; 经度：133°1′48.98072″ 纬度：45°47′19.31456″. DA002; 2#排气筒; 15; 0.3; 20; 一般排放口; 经度：133°1′48.94209″ 纬度：45°47′19.16643″. DA003; 3#排气筒; 15; 0.3; 20; 一般排放口; 经度：133°1′49.52174″ 纬度：45°47′17.28274″. 1、大气监测计划 根据《排污许可证申请于核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034-2019）、《排污单位自行监测技术指南总则》（H819-2017），制定本项目大气自行监测计划如下，应保存原始监测记录，并公布监测结果。 表4-3废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值. 2#排气筒、3#排气筒; 非甲烷总烃. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 厂区内厂房外; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2、废气源强 本项目运营期废气主要为油类物质、防冻液等挥发废气、切割废气。 （1）油类物质、防冻液等挥发废气 本项目报废农机在入厂后，首先对农机进行检查，对出现泄漏的总成部件，收集泄漏的液体或封住泄漏处，故泄漏的废油液等量很少。项目废油液等抽取前和抽取后均在密闭容器内封存，可能产生VOCs的环节主要为排空油类物质、防冻液等的过程中的挥发。 根据《环境统计手册》中计算有机物在室温时的挥发速率，估算废油类物质、防冻液等挥发量。具体公式如下： 式中：Gs——有害物质散发量，kg/h； u——室内风速，m/s，取0.1m/s； F——有害物质的散露面积，m2，设废油类、防冻液等抽取过程暴露在空气中接触面为直径20cm的圆面； M——有害物质的分子量； PH——有害物质在室温时的饱和蒸汽压，毫米汞柱。 本项目有机废气源强计算结果见表4-4。 表4-4 本项目有机废气挥发量核算一览表 序号; 来源; 废气; 饱和蒸汽压PH （毫米汞柱）; 分子量M; 散露面积F （m2）; 挥发速率Gs （kg/h）; 产生量 （t/a）. 1; 柴油; 非甲烷总烃; 151.26; 86; 0.0314; 0.255; 0.008. 2; 润滑油、变速器机油、差速器油、动力转向油; 1.354; 156; 0.0314; 0.003; 0.0002. 3; 防冻液; 4.353; 92; 0.0314; 0.007; 0.0001. 合计; 0.0083. 注：①计算饱和蒸汽压PH时采用 Antoine 公式计算，公式为：lgP=A-B/（t+C），式中：P—物质的蒸气压，毫米汞柱；t—温度，℃；A、B、C 为不同物质在不同温度下的蒸汽压常数。 ②柴油挥发时间为600×3min/60=30h； ③润滑油、变速器机油、差速器油、动力转向油挥发时间为600×10min/60=60h； ④防冻液挥发时间为600×2min/60=20h. 经计算，本项目非甲烷总烃挥发量约为0.0083t/a，在油液排空工位设置集气罩，废气集中收集后经二级活性炭吸附装置处理后由15m高1#排气筒排放，收集效率90%，去除率75%，产生速率0.07kg/h，产生量0.0075t/a，风机设计风量1000m3/h，产生浓度70mg/m3，排气筒排放速率0.02kg/h，排放量0.002t/a，排放浓度20mg/m3。10%未收集废气以无组织形式排放，排放量0.0008t/a。 废油液等抽取后在密闭容器内封存存放于危险废物贮存库，会挥发少量有机废气，本项目采取负压收集方式，废气经二级活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放。 （2）切割废气 报废农机在拆解后较大部件需进行切割，等离子切割是以压缩空气为工作气体，以高温高速的等离子弧为热源、将被切割的金属局部熔化，金属离子在空气中随即冷却形成颗粒物。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册，采用等离子切割产生的颗粒物1.1kg/t-原料，本项目需切割量约为1000t/a，年切割时间200h，则切割废气中粉尘颗粒物总产生量为1.1t/a。在切割工位设置集气罩，颗粒物集中收集后经布袋除尘器处理由15m高2#排气筒排放，收集效率90%，去除率99%，产生速率4.95kg/h，产生量0.99t/a，风机设计风量10000m3/h，产生浓度495mg/m3，排气筒排放速率0.05kg/h，排放量0.01t/a，排放浓度5mg/m3。10%未收集废气以无组织形式排放，排放量0.11t/a。 （3）危险废物贮存库 本项目危废贮存库内的危险废物主要为废油液、废防冻液、废活性炭等。各种危险废物采用专用容器包装贮存，含有机污染物的危险废物在贮存过程会产生少量挥发性有机废气。 参照《散装液态石油产品损耗》（GB/T 11085-1989）中贮存损耗率（汽油0.09%，其他油0.01%），因此考虑不利情况按损耗率0.09%计算，本项目危废贮存库内含有机污染物的危险废物最大贮存量约为3.83t。危险废物贮存库采取负压收集方式，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高3#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，经计算，产生速率0.001kg/h，产生量0.0027t/a，风机设计风量1000m3/h，产生浓度1.0mg/m3，排气筒排放速率0.0003kg/h，排放量0.0007t/a，排放浓度0.3mg/m3。10%未收集废气以无组织形式排放，排放量0.0003t/a。 （4）本项目非正常工况 当二级活性炭吸附装置出现故障时，不能正常运转，处理效率均按50%考虑。 参照《污染源源强核算技术指南-火电》，本项目布袋除尘器非正常工况设定情景及计算数据如下： 当布袋除尘器的滤袋破损期间按下式计算烟尘排放增加量： 式中：ΔMA——滤袋破损后增加的烟尘排放量，g/s； ρd——原烟气含尘质量浓度，g/m3； S——滤袋破口面积，m2；取0.01m2； v——滤袋破洞处烟气流速，m/s，取16m/s。 表4-5污染源非正常排放核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 1#排气筒; 环保设备设备不能正常运转时; 颗粒物; 0.44; ＜1; 1. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 0.035. 3#排气筒; 非甲烷总烃; 0.0005. 3、达标排放分析 本项目在油液排空工位设置集气罩，废气集中收集后经二级活性炭吸附装置处理后由15m高1#排气筒排放，收集效率90%，去除率75%，排放速率0.02kg/h，排放浓度20mg/m3，危险废物贮存库采取负压收集方式，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高3#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，排放速率0.0003kg/h，排放浓度0.3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，无组织非甲烷总烃排放量为0.0011t/a，厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值，厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的限值。在切割工位设置集气罩，颗粒物集中收集后经布袋除尘器处理由15m高2#排气筒排放，收集效率90%，去除率99%，排气筒排放速率0.05kg/h，排放浓度5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，无组织排放量为0.11t/a。厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放浓度限值。 4、废气排放环境影响 本项目所在区域属于环境空气质量达标区域，500m范围内大气环境保护目标为东风村居民。本项目采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放指标满足排放标准的要求。项目所在区域气象扩散条件较好，因此废气经大气扩散后对环境响较小。 （二）废水 1、废水源强 （1）生活污水 根据《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》中“12.2.2污水水量和水质”中给出的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度，并结合项目特点，本项目生活污水水质参数详见下表。 表4-6生活污水水质 项目; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; pH. 公共建筑（mg/L）; 350~450; 180~250; 200~300; 35~40; 6.5~7.5. 本项目生活污水（mg/L）; 450; 250; 300; 40; 6.5~7.5. 本项目生活污水产生量为0.51t/d，122.9t/a，排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 （2）初期雨水 厂区初期雨水考虑降雨形成地面径流后15min内，收集的厂区受污染区域的地面雨水，厂区分为污染区和非污染区，非污染区主要指厂区办公区、产品贮存间等，污染区为停车场（4200m2）和全封闭式拆解车间（3000m2），故厂区汇水面积约为7200m2。降雨初期地面水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔的变化大等特点。本环评根据鸡西市地区暴雨强度公式计算初期雨水量。 q=2054(1+0.76lgP)/(t+7)0.87 其中：q：暴雨强度（L/s·万m2） P：重现期，本项目取1年 t：降雨历时（min），本项目按15min计算。 根据计算，本项目的暴雨强度为140L/s·万m2。 故厂区的初期雨水量约为90.7m3/次，根据虎林市（2000~2020年）气象观测站数据，虎林市平均年降雨次数为23次，故本项目初期雨水量为2086t/a。 初期雨水浓度类比《安化县利达报废汽车回收有限公司报废汽车拆解回收项目竣工环境保护验收监测报告》中的数据，该项目拆解规模1000台、储存区面积3900m2，本项目拆解规模600台、储存区面积4200m2，单位面积存储量大于本项目，故类比可行，该项目初期雨水经隔油池处理后排放，pH为6.73，化学需氧量排放浓度为16mg/L、SS排放浓度为9mg/L、石油类排放浓度为0.17mg/L、五日生化需氧量排放浓度为5.3mg/L、氨氮排放浓度为0.132mg/L。SS去除率为96.9%，石油类去除率为74%，故该项目处理前SS产生浓度为290mg/L、石油类产生浓度为0.65mg/L。 经类比，本项目初期雨水处理前pH产生浓度为6.73，化学需氧量产生浓度为16mg/L、SS产生浓度为290mg/L、石油类产生浓度为0.65mg/L、五日生化需氧量产生浓度为5.3mg/L、氨氮产生浓度为0.132mg/L，经油水分离器处理后排放，SS去除率为96.9%，石油类去除率为74%，处理后pH排放浓度为6.73，化学需氧量排放浓度为16mg/L、SS排放浓度为9mg/L、石油类排放浓度为0.17mg/L、五日生化需氧量排放浓度为5.3mg/L、氨氮排放浓度为0.132mg/L，本项目采用雨污分流制，项目厂区内地面及道路全部硬化，在污染区四周设置环形导流沟，初期雨水进入厂区东侧的20m3收集池，经油水分离器处理后进入100m3暂存池，每收集一次初期雨水后采用罐车拉运至八五六农场污水处理厂，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入穆棱河。 表4-7废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 排排放方式; 污染物排放. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率; 是否为可行性技术; 废水排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 拆解车间、停车场地面; 初期雨水; 化学需氧量; 16; 0.03; 油水分离器; /; /; 间接排放; 2086; 16; 0.03. 氨氮; 0.132; 0.0003; 0.132; 0.0003. pH; 6.73; /; 6.73; /. SS; 290; 0.6; 96.9%; 是; 9; 0.02. 石油类; 0.65; 0.001; 74%; 0.17; 0.0004. 可行性分析：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“07石油和天然气开采行业系数手册”中产污系数表-石油类-末端治理技术名称-过滤分离/上浮分离+化学混凝法确定，治理效率为74%，本项目采取隔油絮凝沉淀法，属于上述末端治理技术，因此可行。根据文献（雷菁花. 油田压裂返排液的絮凝沉淀及高级氧化处理研究[D].西北大学,2019.），采用絮凝沉降工艺对SS的去除率可达到96.9% 2、排污口设置及监测计划 根据《排污许可证申请于核发技术规范废弃资源加工业》（HJ1034-2019）、《排污单位自行监测技术指南总则》（H819-2017），制定本项目水污染物自行监测计划如下，应保存原始监测记录，并公布监测结果。 表4-8项目排污口设置及水污染物监测计划 排放口编号及名称; 排放方向; 排放规律; 排放口情况; 监测要求. 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 雨水排放口DW001; 八五六农场污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; E133.00093889 N45.7652103; 一般排放口; 雨水排放口; COD; 有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测. 氨氮. pH. SS. 石油类. 3、达标排放分析 本项目初期雨水排放量为2086t/a，COD排放浓度为16mg/L，氨氮排放浓度为0.132mg/L，SS排放浓度为9mg/L，石油类排放浓度为0.17mg/L，pH为6.73mg/L，各类污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。本项目采用雨污分流制，项目厂区内地面及道路全部硬化，在污染区四周设置环形导流沟，初期雨水进入厂区东侧的20m3收集池，经油水分离器处理后进入100m3暂存池，每收集一次初期雨水后采用罐车拉运至八五六农场污水处理厂，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入穆棱河。 4、依托可行性分析 八五六农场污水处理厂日处理污水能力为1500m3 /d，现处理量为1200m3/d。污水处理工艺采用“预处理+ AO生化池 +二沉池+三沉池+高密度沉淀池+连续流沙过滤+紫外线消毒”，进水水质为COD≤400mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤25mg/L、石油类≤30mg/L，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入穆棱河。 本项目废水中各污染物排放浓度均可以满足其入水水质标准，因此依托该污水厂处理本项目外排废水可行。 （三）噪声 1、噪声源强 该项目的主要噪声来自于手电钻、等离子切割机、充电机等运行时产生噪声。设备噪声在75~90dB(A)左右。本项目设备产生的噪声源强见下表。 表4-9主要噪声源强单位：dB(A) 工序/生产线; 噪声源; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 工作时间 h. 核算方法; 噪声值 dB(A); 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值dB(A). 农机拆解; 等离子切割机; 频发; 类比法; 85; 厂房隔声、合理布局、夜间不生产; 20; 类比法; 65; 1920. 手电钻; 90; 70. 千斤顶; 75; 55. 通用扳手; 75; 55. 钳工工具; 75; 55. 充电机; 80; 厂房隔声、加装减振装置、夜间不生产; 20; 60. 压力机; 75; 55. 叉车; 80; 夜间不生产; 0; 80. 废气治理; 风机; 80; 加装减振装置、夜间不生产; 20; 60. 2、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》 （HJ1034-2019）、《排污单位自行监测技术指南总则》（H819-2017），制定本项目噪声自行监测计划如下，应保存原始监测记录，并公布监测结果。 表4-10项目噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 3、噪声影响分析 （1）厂区噪声 ①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级 式中：Lp1—靠近开口处（窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离，m。 ④建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ⑤户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 表4-11噪声预测结果单位：dB（A） 预测点; 时段; 贡献值; 背景值; 叠加值; 达标情况. 厂界东侧1m处; 昼间; 55.14; /; /; 达标. 厂界南侧1m处; 昼间; 54.21; /; /; 达标. 厂界西侧1m处; 昼间; 54.19; /; /; 达标. 厂界北侧1m处; 昼间; 51.25; /; /; 达标. 东侧居民敏感点; 昼间; 52.41; 51.00; 51.06; 达标. 南侧居民敏感点; 昼间; 52.16; 52.00; 52.51; 达标. 本项目噪声源多为间断性噪声源，产生噪声的时段仅在白天。项目在设备上考虑选择低噪设备，主要噪声防治措施如下： ①选择低噪声设备：选用满足国际标准的低噪声、低振动设备；除选择比较好的设备外一般还需要采取消声器、基础减振等措施进行综合降噪。 ②建筑物隔声：通过建筑物封闭隔声和房屋内壁铺设吸声材料吸声降噪，可降低噪声厂界值，减轻影响。 ③对设备进行日常维护，保障设备的正常运行，并且要求操作人员严格规范操作，防止因设备故障或者操作不当带来的额外噪声。 本项目采取低噪声设备、加装减振装置、车间采用隔声门窗，建筑上采取隔声、吸声措施，振动较大的设备采取独立基础并远离居民区、夜间不生产、合理布局等措施。废旧农机装卸过程中降低装卸高度、轻拿轻放、夜间不装卸，通过厂区距离衰减后对外环境影响较小。经预测，北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）），其余厂界噪声满足2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求（昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A））。 （四）固废 1、固体废物产生情况 本项目员工生活会产生生活垃圾（SW64 900-001-S64），农机拆解产物分类后余下的无利用价值的废革片（SW59 900-099-S59）、废灯（SW59 900-099-S59）、废座椅（SW59 900-099-S59）、布袋除尘器收集粉尘（SW59 900-099-S59）统一收集后交由市政环卫部门统一处理；废铅酸蓄电池（类别：HW31，代码：900-052-31）、废柴油、废液压油、废润滑油、废发动机油、变速器/齿轮箱油、动力转向油（类别：HW08，代码：900-199-08）、含油抹布及手套（类别：HW49，代码：900-041-49）、油泥（类别：HW08，代码：900-210-08）、废防冻液、废冷却液（类别：HW06，代码：900-404-06）、废活性炭（类别：HW49，代码：900-039-49）、机油过滤器（类别：HW08，代码：900-213-08）使用专用容器回收暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理。 （1）生活垃圾 本项目营运期劳动定员8人，员工生活过程中产生生活垃圾按照0.4kg/人•d计，则产生量为0.77t/a，经收集后定期交由市政环卫部门统一处理。 （2）一般工业固废 拆解产物分类后余下的无利用价值的废革片、废灯及废座椅，为一般固废，根据建设方提供的资料，产生量约为17.097t/a，布袋除尘器收集粉尘量为1.34t/a，此类废物集中收集后与生活垃圾一同交由市政环卫部门统一处理。 （3）危险废物 ①废铅酸蓄电池 拆解预处理时放净的废油液、含油抹布和手套、拆下的废铅酸蓄电池为危险废物。根据类比同类项目，拆解过程产生600个废铅酸蓄电池，每个重约5kg，计3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 版），此类废物属于危险废物，类别为 HW31其他废物，废物代码为 900-052-31）废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液。本项目仅拆下蓄电池，不对蓄电池进行拆解，使用专用容器回收暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理。 ②废柴油、废液压油、废润滑油、废发动机油、变速器/齿轮箱油、动力转向油 废矿物油类主要产生于发动机与变速箱等废油放净，此外，报废农机因长期使用某些部位积存油垢，拆解时作干清理，产生的废柴油、废液压油、废润滑油、废发动机油、变速器/齿轮箱油、动力转向油合计约3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）HW08（900-199-08）内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥，使用专用容器回收暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理。 ③含油抹布及手套 拆解区地面不定期清理油垢，在清理油垢时会产生含油抹布和手套，本项目产生约 0.3t含油抹布和手套，根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，属于《国家危险废物名录》（2021版）HW49（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，使用专用容器回收暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理。 ④废防冻液、废冷却液 拆解前排净防冻液和废冷却液，产生量约0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW06，代码：900-404-06，使用专用容器回收暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理。 ⑤油泥 初期雨水池油泥产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW08（代码：900-210-08），暂存于危险废物贮存库内定期委托有资质单位处理。 ⑥废活性炭 有机废气治理产生的废活性炭产生量为0.03t/a（根据本项目处理规模并采用经验数据（《简明通风设计手册》活性炭有效吸附量qe=0.24kg/kg活性炭）估算），根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW49（代码：900-039-49），暂存于危险废物贮存库内定期委托有资质单位处理。 ⑦机油过滤器 拆解产生机油过滤器，产生量为0.003t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于（类别：HW08，代码：900-213-08），暂存于危险废物贮存库内定期委托有资质单位处理。 表4-12项目固体废物汇总表 产污环节; 固体废物名称; 固体废物属性; 核算方法; 物理性状; 环境危险特性; 产生量 （t/a）; 处置量（t/a）; 贮存 方式; 处置去向. 员工生活; （SW64 900-001-S64）生活垃圾; 一般工业固体废物; 系数法; 固态; /; 0.77; 0.77; 袋装; 经收集后定期同交由市政环卫部门统一处理. 拆解; （SW59 900-099-S59）布袋除尘器收集粉尘; 物料衡算; /; 0.98; 0.98. （SW59 900-099-S59）废革片、废灯、废座椅; /; 17.097; 17.097. 废铅酸蓄电池（类别：HW31，代码：900-052-31）; 危险废物; 固态; T，C; 3; 3; 袋装; 使用专用容器回收暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理. 废柴油、废液压油、废润滑油、废发动机油、变速器/齿轮箱油、动力转向油（类别：HW08，代码：900-199-08）; 液态; T，I; 3; 3; 桶装. 续表4-12项目固体废物汇总表 拆解; 含油抹布及手套（类别：HW49，代码：900-041-49）; 危险废物; 物料衡算; 固态; T; 0.3; 0.3; 袋装; 使用专用容器回收暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理. 废防冻液（类别：HW06，代码：900-404-06）; 液态; T，I，R; 0.3; 0.3; 桶装. 有机废气治理; 废活性炭（类别：HW49，代码：900-039-49）; 系数法; 固态; T; 0.03; 0.03; 袋装. 初期雨水池; 油泥（类别：HW08，代码：900-210-08）; 物料衡算; 半固态; T、I; 0.5; 0.5; 袋装. 拆解; 机油过滤器（类别：HW08，代码：900-213-08）; 物料衡算; 固态; T; 0.003; 0.003; 袋装. 表4-13危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废铅酸蓄电池; HW31; 900-052-31; 1t; 拆解; 固态; 铅; 铅; 1个月; 毒性、腐蚀性; 使用专用容器回收暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理. 2; 废油液; HW08; 900-199-08; 1t; 液态; 废矿物油与含矿物油废物; -; 毒性、易燃性. 3; 含油抹布及手套; HW31; 900-041-49; 0.1t; 固态; -; 毒性. 4; 油泥; HW08; 900-210-08; 0.5t; 初期雨水池; 半固态; -; 毒性、易燃性. 5; 废防冻液、废冷却液; HW06; 900-404-06; 0.1t; 拆解; 液态; 有机溶剂; -; 毒性、易燃性、反应性. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.01; 有机废气治理; 固态; 有机物; -; 毒性、感染性. 7; 机油过滤器; HW08; 900-213-08; 0.001; 拆解; 固态; 废矿物油与含矿物油废物; -; 毒性. 2、环境管理要求 （1）工业固体废物 ①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 （2）危险废物 ①本项目危险废物集中收集后，分类、分区暂存于危险废物贮存库，并定期交由有资质单位处置。 ②对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 ③产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ④产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 ⑤危险废物贮存库管理要求 a.拆解后危废的存储应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。及时交由有危废处理资质单位处理。 b.本项目生产过程中产生的属于危险废物，应按危险废物的有关规定进行管理处置，其暂存和处理按照国家相关要求进行，使用专用密闭容器分类存储废液，防止废液挥发，并交给有资质的废液回收处理企业。日常管理应专人专管，严格进行日常安全防护管理和监测。 c.对危险废物暂存区设立明显的警示标志，拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和暂存设施内。禁止在未获得相应资质的报废机动车拆解企业内拆解废蓄电池，禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来。应将废蓄电池暂存在耐酸地面的专用区域内。 盛放危险废物的隔储罐要防漏和防止洒溅，贮存设施按照HJ1276要求设置明显的警示标志，标明具体物质名称。液态废物应在不同的专用容器中分别暂存。报废机动车拆解企业产生的各种危险废物在厂区内的暂存时间不得超过3个月，并制定危险废物贮存的台账制度。 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 d.危险废物贮存库设置围堰、液体导流和收集装置，不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔；设置警示标识，地面做防酸、防腐、防渗处理，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s。 e. 危废贮存间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口。危废贮存库内存放废油液等，可能发生泄漏、产生非甲烷总烃，因此要求危险废物贮存库内设置泄漏液体收集装置、排风装置设施并配备活性炭吸附装置等。 ⑥危险废物转运的管理要求 a.转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。 跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请。移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门应当及时商经接受地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该危险废物，并将批准信息通报相关省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门和交通运输主管部门。未经批准的，不得转移。 b.运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。 综上所述，本项目产生的固体废物经过妥善处理后，处置率达到100%不会影响周边环境。 （五）地下水 本项目为农业机械拆解项目，可能对地下水产生影响的途径主要为：生活污水、初期雨水收集池和危险废物暂存场所事故产生的各类污染物渗漏污染地下水体。 1、正常情况下地下水环境影响分析 项目区存在的可能污染地下水的物质主要为废油液，收集的废油液存储于包装桶内，包装桶置于托盘内，项目拆解车间、危险废物贮存库等均进行防渗处理，因此，当包装桶破裂，废油液泄漏时可通过托盘得到收集，也可通过硬质防渗地面得以拦截，不会下渗污染地下水。项目拆解车间及危险废物贮存库均已进行硬化及防渗处理，因此项目正常生产中无地下水污染途径，对项目区地下水环境影响较小。 2、非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，危险废物贮存库、拆解车间若发生渗漏，有可能污染地下水环境，因此，项目地下水污染源主要有危险废物贮存库和拆解车间，污染物为石油类，其中石油类属于持久性有机污染物，污染途径为废油液泄漏至土壤，并下渗至地下水环境。 3、污染防治措施 本项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 危险废物的搜集、转运、交接、接收、贮存严格按照相应的规程、规范执行。危险废物委托有资质单位处置，防止固废因淋溶对地下水造成的二次污染。 简单防渗区：本项目厂区内地面及道路全部硬化。 一般防渗区：拆解车间地面设置防油渗隔离层，拆解车间地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150 mm，其中物流通道路面和拆解区域强度不低于C30，厚度不低于200mm，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；初期雨水收集池、暂存池池体采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-7cm/s。产品贮存间、停车场地面采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜或其他防渗性能等效的材料，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 重点防渗区：危险废物贮存库设置围堰、液体导流和收集装置，不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔；设置警示标识，地面做防酸、防腐、防渗处理，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s。 4、跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中有关地下水环境监测与管理的相关规定，本评价提出如下要求： ①建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器，以便及时发现问题，采取措施。 ②跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系，给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。 ③制定地下水环境跟踪与信息公开计划，落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，主要包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。生产设备、管线、贮存与运输装置、污染贮存与处理装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。信息公开计划至少应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。 ④制定地下水污染应急响应制度，明确污染状况下采取的控制措施、切断污染源的途径等。 监测指标及监测频次如下： 表4-14监测指标及监测频次 要素; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 地下水; 石油类; 地下水监测井; 1次/年. （六）土壤 本项目厂区内地面及道路全部硬化；拆解车间地面设置防油渗隔离层，拆解车间地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150 mm，其中物流通道路面和拆解区域强度不低于C30，厚度不低于200mm，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；初期雨水收集池、暂存池池体采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-7cm/s。产品贮存间、停车场地面采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜或其他防渗性能等效的材料，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；危险废物贮存库设置围堰、液体导流和收集装置，不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔；设置警示标识，地面做防酸、防腐、防渗处理，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s。 （七）生态环境 本项目用地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境。 （七）环境风险 1、风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中表B.1，本项目废油液属于“油类物质”，废柴油、废液压油、废润滑油最大存储量为3t，油类物质临界量为2500t，故本项目临界值为Q=3/2500=0.0012＜1。 2、风险源分布情况及影响途径 本项目风险物质废油液、废铅蓄电池、废润滑油均暂存于危险废物贮存库，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s，防止泄露，污染地下水及土壤。油类物质等发生泄漏，若遇到火源很容易就会被点燃而引发火灾，火灾燃烧产生的废气次生污染以及消防过程产生的消防废水也可能对区域空气、地表水、土壤、地下水等环境因素造成污染。 3、风险防范措施 （1）配备泄漏液体收集装置，交由有资质单位处置。 （2）本项目需对员工加强管理，提高安全意识。 （3）企业均匀分布设置灭火器等应急设施，并定期对消防设施进行检修。 （4）定期对油箱进行检查。 （5）危险废物贮存库设置截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统，不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔，废铅酸蓄电池、废油液分区储存，配备通讯设备、计量设备、照明设施、设置集气及二级活性炭吸附装置、设置警示标识，地面做防酸、防腐、防渗处理，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s。 （6）废铅蓄电池在危险废物贮存库中设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统，可确保泄露后立即收集。 （7）建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报环保部门批准后生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油类物质、防冻液等挥发废气 | VOCs | 油液排空区采用集气罩集中收集经二级活性炭吸附装置处理后由15m高2#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  |  | 危险废物贮存库采取负压收集方式，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高3#排气筒排放，收集效率90%，处理效率75%，未收集VOCs以无组织形式排放 |  |
|  | 切割粉尘 | 颗粒物 | 切割区采用集气罩集中收集经布袋除尘器处理后由15m高1#排气筒排放，收集效率90%，处理效率99% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
|  |  |  | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 初期雨水 | SS、石油类、COD、pH、NH3-N | 在污染区四周设置环形导流沟，初期雨水进入厂区东侧的20m3收集池，经油水分离器处理后进入100m3暂存池，每收集一次初期雨水后采用罐车拉运至八五六农场污水处理厂，经处理后污水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入穆棱河 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 采取低噪声设备、加装减振装置、车间采用隔声门窗，建筑上采取隔声、吸声措施，振动较大的设备采取独立基础并远离居民区、夜间不生产、合理布局等措施。废旧农机装卸过程中降低装卸高度、轻拿轻放、夜间不装卸，通过厂区距离衰减后对外环境影响较小 | 北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，其余厂界噪声2类标准 |
| 固体废物 | 员工 | （SW64 900-001-S64）生活垃圾 | 经收集后定期交由市政环卫部门统一处理 |  |
|  | 农机拆解 | （SW59 900-099-S59）布袋除尘器收集粉尘 |  |  |
|  |  | （SW59 900-099-S59） 废革片、废灯、废座椅 |  |  |
|  |  | 废铅酸蓄电池（类别：HW31，代码：900-052-31） | 使用专用容器回收暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理 |  |
|  |  | 废油液（类别：HW08，代码：900-199-08） |  |  |
|  |  | 含油抹布及手套（类别：HW49，代码：900-041-49） |  |  |

| 固体废物 | 农机拆解 | 废防冻液、废冷却液（类别：HW49，代码：900-404-49） | 使用专用容器回收暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 油泥（类别：HW08，代码：900-210-08） |  |
|  |  | 废活性炭（类别：HW49，代码：900-039-49） |  |
|  |  | 机油过滤器（类别：HW08，代码：900-213-08） |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目厂区内地面及道路全部硬化；拆解车间地面设置防油渗隔离层，拆解车间地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150 mm，其中物流通道路面和拆解区域强度不低于C30，厚度不低于200mm，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；初期雨水收集池、暂存池池体采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-7cm/s。产品贮存间、停车场地面采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜或其他防渗性能等效的材料，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；危险废物贮存库设置围堰、液体导流和收集装置，不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔；设置警示标识，地面做防酸、防腐、防渗处理，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s，采取以上防渗措施后项目不会对土壤、地下水产生影响。 |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）配备泄漏液体收集装置，交由有资质单位处置。 （2）本项目需对员工加强管理，提高安全意识。 （3）企业均匀分布设置灭火器等应急设施，并定期对消防设施进行检修。 （4）定期对油箱进行检查。 （5）危险废物贮存库设置截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统，不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔，废铅酸蓄电池、废油液分区储存，配备通讯设备、计量设备、照明设施、设置集气及二级活性炭吸附装置、设置警示标识，地面做防酸、防腐、防渗处理，地面与裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜及混凝土地面，渗透系数≤1×10-10cm/s。 （6）废铅蓄电池在危险废物贮存库中设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统，可确保泄露后立即收集。 （7）建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报环保部门批准后生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。 |  |  |
| 其他环境管理要求 | 与排污许可证衔接要求要求： 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），企业投产运营前，需申请取得排污许可证，按证排污，自证守法；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本企业排污许可证管理类别为简化管理。 |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合“三线一单”，项目按建设项目"三同时"制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量t/a（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量t/a② | 在建工程 排放量t/a（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量t/a（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量t/a （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量t/a（固体废物产生量）⑥ | 变化量t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 |
|  | VOCs |  |  |  | 0.0038 |  | 0.0038 | 0.0038 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0.0003 |
|  | SS |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.0004 |
| 一般工业 固体废物 | （SW59 900-099-S59）布袋除尘器收集粉尘 |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 |
|  | （SW59 900-099-S59） 废革片、废灯、废座椅等 |  |  |  | 17.097 |  | 17.097 | 17.097 |
| 危险废物 | 废铅酸蓄电池（类别：HW31，代码：900-052-31） |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |
|  | 废油液（类别：HW08，代码：900-199-08） |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |
|  | 含油抹布及手套（类别：HW49，代码：900-041-49） |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |
| 危险废物 | 废防冻液、废冷却液（类别：HW06，代码：900-404-06） |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |
|  | 油泥（类别：HW08，代码：900-210-08） |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |
|  | 废活性炭（类别：HW49，代码：900-039-49） |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |
|  | 机油过滤器（类别：HW08，代码：900-213-08） |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.003 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目位置

图例

比例尺1:180000

本项目位置

附图1 项目地理位置图

大门

办公室

停车场

收集池

1#

暂存池

2#

3#

危废暂存间

产品贮存间

图例

污染区面积、雨水导流沟

排气筒

铅蓄电池拆卸区

拆解区

油液排空区

切割区

布袋除尘器

活性炭吸附装置

附图2 项目平面布置图

东风村

图例

本项目厂界：

大气调查范围：

声环境调查范围：

大气及声环境敏感目标：

地下水环境保护目标：

东风村

附图3敏感目标分布图

东侧为东风村居民                                  南侧为东风村居民

西侧为虎林市高信芽豆有限公司               北侧为S201省道，隔路为虎林市鼎卓汽车修配厂

附图4厂区四周情况图

本项目

附图5鸡西市环境管控单元分布图

图例

重点防渗区

一般防渗区

简单防渗区

地下水监测井

附图6分区防渗及地下水跟踪监测布点图

环境空气

土壤

噪声

地下水

附图7现状监测布点图

附件1 营业执照

附件2土地证及租赁协议

附件3现状检测报告

附件4生态环境分区管控分析报告

附件5公示截图

附件6污水处理协议