建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：虎林市双硕农业科技有限公司粮食烘干建设项目

建设单位（盖章）：虎林市双硕农业科技有限公司

编制日期：              2025年02月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	46

附表	47

建设项目污染物排放量汇总表	47

附图	48

附图1：地理位置图	48

附图2：周边环境关系图	49

附图3：平面布置图	50

附图4：环境保护目标分布图	51

附图5：鸡西市环境分区管控单元图	52

附件	53

附件1：营业执照	53

附件2：土地手续	54

附件3：监测报告	56

附件4：燃料成分检测报告	62

附件5：虎林市声环境功能区划分方案	63

附件6：核定总量计算说明	81

附件7：现有工程环评批复	83

附件8：生态环境分区管控分析报告	87

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 虎林市双硕农业科技有限公司粮食烘干建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 包永富 | 联系方式 | 15326634666 |
| 建设地点 | 黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇共乐村 |  |  |
| 地理坐标 | （132度46分48.894秒，45度44分11.176秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A0514农产品初加工活动 D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程 （包括建设单位自建 自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 29 |
| 环保投资占比（%） | 19.33% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0（原有27595.65） |
| 专项评价 设置情况 | 按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本工程专项评价具体设置情况见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目。; 本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气；生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》 （煤质技术，2020 年）可知，生物质汞含量为 15.47ng/g。由于生物质燃料汞含量极低的特点，本项目暂不考虑汞的排放，厂界外500米范围内无环境空气保护目标，因此不设置大气专项评价。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不属于工业废水直排建设项目以及废水直排的污水集中处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目。; 本项目无有毒有害和易燃易爆危险物质存储。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“一农林牧渔业中 8．农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，本项目属于鼓励类项目，因此本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址符合性分析 项目位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇共乐村，本项目在虎林市双硕农业科技有限公司现有厂区内建设，不新增占地。项目厂界北侧为G331国道、东侧和南侧为农田、西侧为粮食收储企业。项目地理位置及周边环境关系图见附图1、附图2。 项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。 根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续；凡列入《限制用地项目目录（2012年本）》的建设项目，必须符合目录规定条件，各级国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。按照国务院批准的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，凡采用明令淘汰的落后工艺技术、装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。 本项目用地性质为仓储用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制用地、禁止用地项目，符合土地政策要求。 本项目营运过程中产生的炉窑烟气、粉尘、设备噪声、热风炉灰渣和筛选杂质等会对周围环境产生一定影响，但通过采取相应的环保措施可使该项目的环境影响降低。项目厂区布置合理，便于原料和产品的运送，且项目选址周围无国家自然保护区，风景名胜区等敏感区域。综上所述，在严格落实本报告表提出的污染防治措施，保证各项污染物稳定达标排放前提下，项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 根据《虎林市双硕农业科技有限公司粮食烘干建设项目态环境分区管控分析报告》可知，本项目与生态保护红线无交集；与自然保护地整合方案数据无交集；与自然保护地（现状管理数据）无交集；与饮用水水源保护区无交集；与国家级水产种质资源保护区无交集；与环境管控单元优先保护单元无交集；与重点管控单元有交集，占项目占地面积的100.00%；与一般管控单元无交集。 与地下水环境优先保护区无交集；与地下水环境重点管控区无交集，与地下水环境一般管控区有交集，占项目占地面积的100.00%。 本项目与环境管控单元叠加图及地下水叠加图见下图。 图1-1 与环境管控单元叠加图 图1-2 与地下水环境管控区叠加图 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。黑龙江省内重点生态功能区保护红线范围包括重点水源涵养功能区生态保护红线、水土保持功能区生态保护红线、防风固沙功能区生态保护红线、生物多样性维护区生态保护红线，生态敏感区、脆弱区红线主要包括水土流失敏感区生态保护红线、土地沙化敏感区生态保护红线、江河湖库生态敏感区生态保护红线等，禁止开发区生态保护红线以国家级、省级和市（县）级自然保护区、风景名胜区、森林公园等为重点进行禁止开发区红线划定，其他生态保护红线范围包括具有重要生态功能区，以及生态极敏感/极脆弱的地区，包括生态公益林、重要湿地和草原、极小种群生境。 虎林市生态保护红线范围为水源涵养功能极重要区、生物多样性维护功能极重要区、水土保持功能极重要区。其中：黑龙江东方红国家级自然保护区、黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区、黑龙江虎口湿地省级自然保护区、乌苏里江国家森林公园、珍宝岛国家森林公园、神顶峰省级森林公园同时为大气环境优先保护区；黑龙江东方红湿地国家级自然保护区、黑龙江虎口湿地省级自然保护区、黑龙江虎林国家湿地公园、黑龙江八五八小穆棱河国家湿地公园、黑龙江东方红南岔湖国家湿地公园、乌苏里江（虎林段）特有鱼类国家级水产种质资源保护区同时为水环境优先保护区。 本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇共乐村，占地性质为仓储用地。根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号文件）、《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072号）及《虎林市双硕农业科技有限公司粮食烘干建设项目态环境分区管控分析报告》本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、野生动植物保护区及重要湿地分布，本项目选址不在特殊重要生态功能区域内，本项目不占用、不涉及生态红线。 因此项目建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市2023年PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为28ug/m3、50ug/m3、8ug/m3、20ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.0mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为98ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，判定结果为达标区。 本工程场址所在区域最近的地表水体为穆棱河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》，项目所在区域穆棱河段（凯北站-东仁义屯）所在水功能区水质标准为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 根据鸡西市生态环境局网站公布的《2023年1-12月地表水国控考核断面水质信息公开》，断面全年达到III类水质类别标准。 根据《2023年黑龙江省生态环境状况》，2023年鸡西市区域环境噪声昼间平均等效声级为54.9分贝，声环境质量等级为二级（较好）。 项目产生的废水、废气、噪声、固体废物在采取相关环保措施后均可达到相关排放标准的要求。采取本环评提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，对环境影响较小。因此本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限符合性 本项目为粮食烘干项目，项目用地为仓储用地，本项目厂区布局合理，不占用黑土地和永久基本农田，本项目用地符合区域土地利用总体规划要求，亦不会达到土地资源利用上线。 本项目用水为生活用水，项目用水外购水提供，项目不开采地下水。本项目的生产不会突破水资源利用上线。 （4）生态环境准入清单符合性 本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇共乐村，根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号文件）鸡西市环境管控单元图、《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）及《虎林市双硕农业科技有限公司粮食烘干建设项目态环境分区管控分析报告》，本项目属于虎林市水环境农业污染重点管控区重点管控单元（管控编码：ZH23038120003），项目所在区域属于重点管控单元。 本项目与鸡西市虎林市生态环境准入清单对照情况见下表。 表1-2 鸡西市虎林市生态环境准入清单符合性分析 管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性. ZH23038120003; 虎林市水环境农业污染重点 管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.科学划定畜禽养殖禁养区。 2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。; 本项目为粮食烘干项目，不属于养殖项目。. 污染物排放管控; 1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。 2.畜禽散养密集区所在地县级人民政府应当组织对畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。 3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。; 本项目为粮食烘干项目，不属于养殖项目。因此符合污染物排放管控要求。. 本项目选址位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇共乐村，本项目选址土地性质为仓储用地，并采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号文件）及《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版）中的要求。 4、与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发[2019]144号）符合性分析 根据《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发[2019]144号），推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已核发排污许可证的，应严格按照许可要求执行。 本项目生物质热风炉烟气经除尘效率为99.5%的布袋除尘器处理后经15m高烟囱排放，烟尘、烟气黑度排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准，SO2、汞排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4二级标准。因此本项目建设符合《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发[2019]144号）相关要求。 5、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析 根据《黑龙江省大气污染防治条例》，工业和信息化部门负责工业节能降耗，淘汰落后产能，推进工业锅炉升级改造和清洁生产，燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。 本项目生物质热风炉烟气经除尘效率为99.5%的布袋除尘器处理后经15m高烟囱排放，烟尘、烟气黑度排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准，SO2、汞排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4二级标准。因此本项目建设符合《黑龙江省大气污染防治条例》相关要求。 6、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）符合性分析 根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号），实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 本项目生物质热风炉烟气经除尘效率为99.5%的布袋除尘器处理后经15m高烟囱排放，烟尘、烟气黑度排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准，SO2、汞排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4二级标准。因此本项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相关要求。 - 7、与《虎林市打赢污染防治攻坚战行动计划的通知》（虎政办发[2020]14号）符合性分析 - 通知要求：推进燃煤锅炉和设施淘汰改造。一是2020年底前，城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施；原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。二是城市建成区集中供热管网覆盖范围内的供热、采暖燃煤小锅炉并网。三是发展热电联产项目，扩大集中供热覆盖区域。 本项目建设地点位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇共乐村，项目所在地不属于城市建成区，本项目建设1台600万kcal燃生物质热风炉，燃生物质热风炉配备除尘效率为99.5%的布袋除尘器，热风炉烟气经处理后由1座15m高烟囱排放，烟尘、烟气黑度排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准，SO2、汞排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4二级标准。因此本项目符合《虎林市打赢污染防治攻坚战行动计划的通知》（虎政办发[2020]14号）要求。 - 与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知黑政发〔2023〕19号符合性分析 - 实施方案要求：（1）加快工业炉窑燃料清洁替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。稳步推进在用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。 - 加强工业企业监管，确保全面稳定达标排放。结合新制（修）订的排放标准，推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业实施深度治理。全面排查锅炉、炉窑、VOCs等低效失效大气污染治理设施，对采用脱硫脱硝一体化、湿法脱硝、微生物法脱硝、单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理工艺实施整治。燃气锅炉实施低氮燃烧改造，对低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件要严把质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。严格旁路监管，重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，需向当地生态环境部门报备，安装在线监控系统及备用处置设施，在非紧急情况下保持关闭并加强监管。 - 本项目生物质热风炉烟气经除尘效率为99.5%的布袋除尘器处理后经15m高烟囱排放，烟尘、烟气黑度排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准，SO2、汞排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4二级标准。因此本项目建设符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》相关要求。 - 与《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》的通知鸡政发〔2024〕6号符合性分析 - 落实方案要求：（十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。支持企业实施工业炉窑节能改造、余热余压利用、集中供热替代等项目。 - 本项目生物质热风炉烟气经除尘效率为99.5%的布袋除尘器处理后经15m高烟囱排放，烟尘、烟气黑度排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准，SO2、汞排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4二级标准。因此本项目建设符合《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 一、建设项目概况 本项目在虎林市双硕农业科技有限公司现有厂区内建设，不新增占地。项目建设热风炉房1座，建筑面积500m2（内设1台600万kcal燃生物质热风炉）；建设烘干塔1座，烘干塔烘干能力为500t/d，本项目年烘干玉米25000吨。具体建设内容以及建设规模见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 建筑物名称; 主要建设内容; 备注. 一; 主体工程. 1; 2#热风炉房; 本项目建设热风炉房1个，位于地块东南侧，建筑面积：500m2。内设1台600万kcal生物质热风炉，燃生物质颗粒量1762t/a。; 新建. 2; 2#烘干塔; 烘干塔设置1座，外形尺寸为5.5m×5m，烘干塔塔高25m，烘干塔烘干能力500t/d; 新建. 储运工程. 1; 潮粮囤; 潮粮囤4个，储存能力1000t潮粮囤3个，储存能力300t潮粮囤1个; 新建. 2; 燃料仓; 本项目燃料运输车辆全部采用苫布覆盖，定期运输至厂内2#热风炉房内独立密闭燃料仓暂存。暂存区面积为50m2。; 新建. 3; 灰渣仓; 在2#热风炉内，设置1个30m3独立封闭式灰渣储藏间，最大储存量为25吨，热风炉灰渣（炉渣和布袋除尘器收尘灰）暂存于全封闭储藏间内，灰渣定期外售综合利用,灰渣储存周期为5天。; 新建. 4; 成品库; 成品库2座，建筑面积均为3129.69m2，用于储存成品粮食，最大储量为3万t，堆粮6.5m。; 依托现有. 5; 平房仓; 平房仓2座，平房仓1#建筑面积为920m2，平房仓2#建筑面积为1306m2，最大储量为9000t，堆粮 6.5m。; 依托现有. 三; 公用工程. 1; 给水系统; 本项目职工生活用水由外购水提供; 新建. 2; 排水系统; 生活污水排放至防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。; 已建. 3; 供电工程; 由当地供电所提供; 已建. 4; 供热工程; 本项目生产用热由1台600万kcal生物质热风炉供给; 新建. 四; 环保工程. 1; 废水治理措施; 本项目无工业废水产生；员工产生少量生活污水，排入厂内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处置。; 新建. 2; 废气治理措施; 热风炉烟气：本项目热风炉配设1台除尘效率99.5%的布袋除尘器，烟气由布袋除尘器处理后由1座15m高烟囱排放，烟尘、二氧化硫、烟气黑度及汞排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中标准要求。; 新建. 采取输送传送带封闭设置，装卸区采取密闭装卸，清选工艺采用封闭式清理筛；烘干塔体设置彩钢罩，能有效控制杂质及大粒径粉尘的排放，拦尘效率90%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出，烘干塔塔底设置围挡，沉降的粉尘定期清扫收集。经上述废气治理措施治理后，本项目无组织排放的颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值。; 新建. 3; 噪声治理措施; 清粮筛分机、输送机、风机、烘干塔等设备选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器，风机进出口均设软管连接等措施，限制噪声向外传播，通过厂区距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准的要求。; 新建. 4; 固废治理措施; 项目生活垃圾由市政部门统一进行处置；烘干塔围挡收尘定期清理装袋，与废布袋及筛选杂质定期外售综合利用；热风炉产生的炉渣、布袋除尘器收集的粉尘，收集后暂存于全封闭灰渣仓内，定期外售综合利用。废矿物油、及废矿物油桶收集后存储于危废贮存库内，委托有资质的单位进行清运处置。; 新建. 注：本项目不设置晾晒场，无熏蒸工艺。 二、产品方案 本项目年烘玉米25000吨，产品产量见表2-2，物料平衡见表2-3。 表2-2产品方案 序号; 粮食 种类; 含水量; 日烘干潮粮（吨）; 年烘干潮粮（吨）; 日产干粮; 年产干粮. 烘干前; 烘干后. 1; 玉米; 30; 14; 500; 25000; 406.33; 20316.26. 表2-3 物料平衡表 投料名称; 投料量(t/a); 产出物名称; 产出量(t/a). 玉米潮粮; 25000; 玉米干粮; 20316.26. /; /; 筛选杂质; 25. 蒸发水分; 4651.16. 稻谷装卸、筛分、输送粉尘; 2.5. 烘干粉尘; 5.08. 合计; 25000; 合计; 25000. 扩建后，全厂产品方案及产量见表2-4。 - 表2-4 全厂产品一览表 序号; 产品名称; 原有产能（t/a）; 扩建后产能（t/a）. 1; 玉米干粮; 8393.6; 28709.86. 合计; 8393.6; 28709.86. 三、原辅材料用量 原辅材料一览表见表2-5。 表2-5 主要原辅材料消耗 序号; 名称; 现有工程t/a; 本项目t/a; 本项目建成后全厂t/a. 1; 玉米潮粮; 10000; 25000; 35000. 2; 生物质; 1892.6; 1762; 3654.6. 表2-6 燃料生物质成分分析一览表 名称; 符号; 单位; 生物质. 全水分; Mar; %; 5.5. 空气干燥基水分; Mad; %; 5.55. 空气干燥基灰分; Aad; %; 6.56. 收到基灰分; Aar; %; 6.56. 空气干燥基挥发分; Vad; %; 73.22. 干燥无灰基挥发分; Vdaf; %; 83.31. 空气干燥基全硫; St,ad; %; 0.02. 收到基全硫; St,ar; %; 0.02. 收到基低位发热量; Qnet,ar; MJ/kg; 16.77. Kcal/kg; 4010. 注：收到基Xar=Xad（空气干燥基）×（100-Mar）/（100-Mad） 干燥无灰基挥发分Vdaf=Vad/（100-Mad-Aad）×100 生物质消耗量计算： 本项目设置1台500t/d的烘干塔。年烘干玉米25000吨，年烘干时间50天，每天24h。 生物质燃料热值取16.77MJ/kg，热风炉热效率为85%，参考尹协镇《粮食烘干过程中不同外部条件对烘干能耗的影响》，每烘干1kg水能耗取5400kJ/kg热量，本项目收购玉米含水率约为30%，储存时含水率约为14%；本项目水分蒸发量依据W=G（ω1-ω2）/（100-ω2）进行计算。 （1）玉米水分蒸发量： W：水分蒸发量 G：处理量（本项目为25000t） ω1：进料含水量百分数（本项目为30） ω2：出料含水量百分数（本项目为14） 本项目玉米水分蒸发量为：W=G（ω1-ω2）/（100-ω2）=25000×（30-14）/（100-14）=4651.16t/a； 烘干能耗为E=4651.16×103kg /a×5400kJ/kg=25116264000kJ/a； 烘干所需生物质颗粒颗粒消耗量为25116264000kJ/a÷16.77MJ/kg÷85%×10-6≈1762t/a。 故本项目生物质燃料年使用量为1762吨。 四、主要设备 本项目主要设备清单见表2-7。 表2-7 主要设备清单表 序号; 名称; 单位; 现有工程; 设备型号; 本项目; 设备型号; 本项目建成后全厂. 1; 生物质热风炉; 台; 1; 600万kcal; 1; 600万kcal; 2. 2; 烘干塔; 台; 1; 500T; 1; 500T; 2. 3; 清理筛分机; 台; 1; /; 1; /; 2. 4; 提升机; 台; 1; /; 1; /; 2. 5; 输送机; 台; 2; /; 2; /; 4. 6; 换热器; 台; 1; /; 1; /; 2. 7; 风机; 台; 5; /; 5; /; 10. 8; 布袋除尘器; 台; 2; /; 1; /; 3. 五、劳动定员 本项目投产后，烘干塔年运行天数为50天（10月-11月），每天生产24时，年运行小时数为1200小时。 企业现有员工6个，年工作 365 天（仓储运行365天，1#烘干塔运行40天）。 本项目烘干塔运行期间新增劳动定员2人，扩建后全厂员工共8人。厂区内无食堂、无宿舍。 六、公共工程 （一）给排水 （1）给水 ①水源：本项目供水由市政供水管网供给。本项目总用水量为8t/a（0.16t/d），扩建后全厂总用水量为252t/a。 ②生活用水：生活用水参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），项目职工用水量按80L/人·d计，项目投入运营后新增劳动定员2人，则总的生活用水量约为0.16t/d（8t/a）。 （2）排水 生活用水排放量按用水量的80%计，为0.128t/d，6.4t/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处理。 图2-1 项目水平衡图（t/d） 注：厂区现有工人6人，年工作365天。 图2-2 扩建后全厂水平衡图（a/d） （3）供电 本项目生产及生活供电由区域供电电网引入。 （4）供热 本项目生产用热由1台600万kcal生物质热风炉供给。 七、厂区平面布置 本项目在现有厂区内建设，烘干塔、热风炉房及潮粮囤均位于现有厂区内东南侧，货流出入口设置在厂区北侧，设计建筑物四周设有环形道路，满足运输及消防要求。厂区内建设功能齐全，设施完备，并保证各建筑物的间距满足《建筑设计防火规范》的要求，本项目平面布置合理。 项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及污染工艺流程简述： （一）工艺流程图 图2-3 本项目工艺流程图及产污环节图 （二）工艺流程简述 （1）粮食装卸及筛分 进厂潮粮在入烘干塔烘干前，先经清理筛分机去除杂质及碎粮，筛分出的石子、杂草等杂质集中收集，外售综合利用。烘干后的干粮装车运输。原料在各工序间采用密闭式输送带和密闭式提升机进行传送。 （2）热气输送至烘干塔流程 冷空气由鼓风机送至热风炉内，热风炉燃生物质产生高温烟气，高温烟气通入换热器。另有冷空气进入换热器，经换热器与高温烟气进行热交换后，变为热空气，经风机送至烘干塔内烘干粮食，烘干后的热空气由塔体两侧排气孔排放，交换后的热风炉烟气经布袋除尘器处理达标后由烟囱排放。 （3）烘干塔内工艺流程 在烘干塔内，由于粮食自重，自上而下流动，热风由塔底进入，朝上方向穿过粮层，热风在穿过粮层时，与粮粒间进行湿热传递，热风将热量转给粮粒，与粮食接触温度最高不超过60℃，粮粒受热升温，水分蒸发到空气中，热风携带着水汽及少量颗粒物变成废气经塔体两侧排气孔排放。在这个过程中，粮食温度升得越高，水分就蒸发得越快。为保证粮食的品质，即加工性和食用性，烘干塔内粮食升温幅度和干燥时长是受到严格控制的，其原则是既要降低粮食的水分，又不能损害粮食的品质。在烘干塔内没有布置通风角状管的部位为缓苏段，烘干的热粮向下流动到缓苏段，缓苏段内不通热风，其主要作用是减缓在干燥过程中粮粒内形成的应力，促进谷粒内部水分逐渐向外移动，使粮粒表面和内部的水分趋于平衡。缓苏工艺实施既有利于下一阶段的干燥，又能确保烘后粮的品质。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环境影响评价、竣工环境保护验收及排污许可手续 虎林市双硕农业科技有限公司位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇共乐村。厂区占地面积27595.65m2，现有工程于2023年10月13日取得鸡西市虎林生态环境局出具的《关于虎林市双硕农业科技有限公司烘干建设项目环境影响报告表的批复》，批复文号为虎环评字【2023】19号。项目于2023年10月开工建设，项目目前已建设完成，因未在生产期，未进行生产，未进行竣工环境保护验收。 表2-8 现有工程组成一览表 序号; 建筑物名称; 主要建设内容. 一; 主体工程. 1; 热风炉房; 建设热风炉房1个，建筑面积：504.51m2。内设1台600万kcal生物质热风炉. 2; 烘干塔; 烘干塔设置1座，烘干塔塔高25m，烘干塔烘干能力500t/d. 二; 储运工程. 1; 原料堆场; 占地面积 2000m2的硬化地面原料堆场一座，用于储存原粮，最大存放能力约为7600t，高度最高取 6米，原料堆场加盖苦布，设置防风抑尘网。. 2; 成品库; 成品库2座，建筑面积均为3129.69m2，用于储存成品粮食，最大储量为3万t，堆粮6.5m。. 3; 平房仓; 平房仓2座，平房仓1#建筑面积为920m2，平房仓2#建筑面积为1306m2，最大储量为9000t，堆粮 6.5m。. 4; 原粮仓; 2座原粮仓，储存能力为900t。. 5; 生物质料仓; 在热风炉房内设置1座封闭的10m2生物质料仓，用于储存生物质成型燃料，储存方式为袋装储存最大储存能力为40t。. 6; 灰渣仓; 建设一座 150m2的灰渣仓一座，位于热风炉房内，用于存放本项目锅炉产生的草木灰，封闭存放于灰渣仓中。本项目灰渣仓容及为150m2，本项目灰仓最大存量为390t，本项目灰仓可满足全年灰渣储存的需求，本项目灰渣转运周期为3~7天。冬季不利转运情况下也可储存在本项目灰仓中。. 三; 公用工程. 1; 办公区; 办公楼1栋为3层建筑，建筑面积1000m2，本项目不设置食堂及宿舍。. 2; 锅炉房; 建筑面积50m2，位于办公楼南侧，内设一台0.5t/h生物质锅炉，为办公区冬季供暖。. 3; 软化水系统; 软化水设备一套，处理规模为1th，软化水设备制水效率本项目取85%，本项目软化水系统工艺为：离子交换原理。本项目不设置树脂再生工段，离子交换树脂交厂家回收处置。. 四; 公用工程. 1; 给水系统; 本项目职工生活用水由和锅炉补水由外购水提供. 2; 排水系统; 生活污水排放至防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。锅炉排污水作为灰仓、厂区洒水降尘，软化废水用于锅炉房擦拭地面，不外排。. 3; 供电工程; 由当地供电所提供。. 4; 供热工程; 建设一台0.5t/h生物质锅炉，为办公区冬季供暖。. 五; 环保工程. 1; 废水治理措施; 本项目无工业废水产生；生活污水排放至防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。锅炉排污水作为灰仓、厂区洒水降尘，软化废水用于锅炉房擦拭地面，不外排。. 2; 废气治理措施; 热风炉烟气：10t/h生物质热风炉烟气经除尘效率为 99.8%的布袋除尘器处理，颗粒物及二氧化硫排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2及表4二级标准限值后，由出口内径 0.3m，高15m高排气筒排放。. 锅炉烟气：0.5t/h生物质锅炉烟气经除尘效率为 99.8%的布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2标准后，由出口内径0.5m，20m高烟囱排放。. 采取输送传送带封闭设置，装卸区设置遮挡设施，清选工艺采用封闭式清理筛；烘干塔体设置彩钢罩，能有效控制杂质及大粒径粉尘的排放，拦尘效率90%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出，烘干塔塔底设置围挡，沉降的粉尘定期清扫收集。原料堆场加盖苦布，设置防风抑尘网。灰渣仓封闭建设，定期洒水降尘。经上述废气治理措施治理后，本项目无组织排放的颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值。. 3; 噪声治理措施; 选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器，风机进出口均设软管连接等措施，限制噪声向外传播，通过厂区距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准的要求。. 4; 固废治理措施; 项目生活垃圾及筛选杂质市政部门统一进行处置；烘干塔围挡收尘定期清理装袋定期外售综合利用；锅炉及热风炉产生的炉渣、布袋除尘器收集的粉尘，收集后暂存于全封闭灰渣仓内，定期外售综合利用。离子交换树脂交厂家回收处置。. 2、现有工程环境问题梳理 （1）项目现有污染情况 经现场勘查，现有工程已建设完成，因未在生产期，未进行生产。 ①废水 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥 ②噪声 产噪设备采取减振、消声、隔声等措施。 ③废气 废气主要为热风炉产生的烟气；烘干塔产生的废气；粮食运输、筛分和装卸产生的粉尘；锅炉烟气。 热风炉配设了布袋除尘器，热风炉烟气经布袋除尘器净化处理后由1座15m高烟囱排放。 项目采取了输送传送带封闭设置，装卸区设置遮挡设施，清选工艺采用封闭式清理筛；烘干塔体设置彩钢罩。 锅炉配设了布袋除尘器，锅炉烟气经布袋除尘器净化处理后由1座20m高烟囱排放。 ④固体废物 生活垃圾集中收集后，由市政环卫部门清运处理。 烘干塔围挡收尘定期清理装袋和筛选杂质，定期外售，综合利用。 热风炉产生的炉渣、除尘器收集的粉尘集中收集外售，综合利用。 3、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 （1）现有环境问题 企业目前因未在生产期，未进行生产，无排污许可证及竣工环境保护验收手续。 - （2）整改措施 ①办理排污许可证。 ②项目进入生产期后，办理竣工环境保护验收手续。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 （一）基本污染物 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市2023年PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为28ug/m3、50ug/m3、8 ug/m3、20ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.0mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为98ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，判定结果为达标区。 表3-1区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50; 70; 71.4; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 百分位数24h平均浓度; 1000; 4000; 25; 达标. 臭氧; 百分位数8h平均浓度; 98; 160; 61.3; 达标. （二）特征污染物 1、特征污染物补充监测点位基本信息 本项目布设1个环境空气质量监测点，特征污染物补充监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 特征污染物监测点位基本信息 序号; 监测点名称; 监测点位坐标/°; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 1; 厂址下风向1#; 132.78863668; 45.73858556; TSP、汞; 2024年06月05日~2024年06月08日; SE; 20m. 比例尺 50m 图3-1环境空气监测点位 2、监测频率 本项目监测时间为2024年06月05日~2024年06月07日，为期3天。 3、监测结果 特征污染物环境质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标概率/; 达标情况. （mg/m3）; %. 厂址下风向1#; TSP; 24h均值; 0.3; 0.102～0.104mg/m3; 34.67; 0; 达标. 汞; 年均值; 0.0001; 未检出; 0; 0; 达标. 根据表3-3，TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中二级标准限值要求，汞的日均浓度低于检出限。 二、地表水环境质量现状 本工程场址所在区域最近的地表水体为穆棱河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》，项目所在区域穆棱河段（凯北站-东仁义屯）所在水功能区水质标准为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 根据鸡西市生态环境局网站公布的《2023年1-12月地表水国控考核断面水质信息公开》，断面全年达到III类水质类别标准。 三、声环境质量现状 根据《2023年黑龙江省生态环境状况》，2023年鸡西市区域环境噪声昼间平均等效声级为54.9分贝，声环境质量等级为二级（较好）。 根据虎政办规〔2021〕5 号（虎林市人民政府办公室关于印发虎林市城市声环境功能区划分方案的通知）（见附件 5），农村地区执行1类声环境功能区要求，本项目位于鸡西市虎林市宝东镇共乐村，属1类声环境功能区内，项目北侧为G331国道，与G331国道距离为25m，因此项目厂界东、南、西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。经现场勘查，本次扩建项目选址周围50m范围内无声环境保护目标，所以无需监测。 四、生态环境现状 本项目在虎林市双硕农业科技有限公司现有厂区内建设，不新增占地。虎林市双硕农业科技有限公司占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 五、地下水、土壤环境 - 本项目属于热力生产和供应和农产品初加工项目，不存在土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂址区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等环境敏感区。 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m评价范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 厂界外50m范围内无区域声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目无需考虑环境保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 施工期：扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。 表3-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 限值; 限制含义; 监控位置. 颗粒物; 1.0; 无组织排放浓度; 周界外浓度最高点. 运营期：本项目厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值；烘干塔热风炉烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4二级标准，工业炉窑周边无组织颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3标准。 执行标准情况详见表3-5。 表3-5 运营期废气污染物排放执行标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 执行标准. 烟（粉）尘; 200; 5; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准. 烟气黑度; 1（格林曼级）; /. 二氧化硫; 850; /. 汞; 0.01mg/m3; /. 颗粒物; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 排气筒要求：各种工业炉窑排气筒最低允许高度为15m；当排气筒周围半径200m距离内有建筑物时，应高出最高建筑物3m以上。. 二、噪声 施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期：厂界东侧、西侧、南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，北侧执行4类标准。 表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 环境噪声标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4类; 70; 55. 三、固废 项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标见下表。 表3-8 本项目总量控制指标情况表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程实际排放量; 现有工程核定排放量; 本工程预测排放量; 本工程核定排放量; “以新带老”削减量; 本项目建成后全厂排放量; 本项目建成后核定排放量; 增减量变化. 废气; 颗粒物; 0.367; 0.438; 0.336; 0.444; 0; 0.703; 0.882; +0.336. SO2; 1.043; 1.55; 0.254; 1.48; 0; 1.297; 3.03; +0.254. NOX; 1.93; 4.14; 1.797; 4.437; 0; 3.727; 8.577; +1.797. 工业粉尘; 0.9; 0.9; 0.758; 0.758; 0; 1.658; 1.658; +0.758. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期环 境保 护措 | 1、施工废水防治措施 项目施工期废水主要有施工废水和生活污水。 本项目施工生产废水主要为施工设备、车辆清洗水，项目施工场地设置沉淀池，将施工废水收集于沉淀池中，经沉淀处理后回用于施工或洒水降尘，不外排。 施工现场人员以10人计，施工营地施工人员人均用水量约40L/人·天，废水排放系数按0.8计算，每天排放生活污水约0.32t/d。施工场地不设置食堂。施工人员生活污水进入临时防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处置。 - 施工废气防治措施 为使施工过程中产生的粉尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： ①在施工作业现场设置围挡，容易产生粉尘的施工过程应洒水作业，使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘、扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬； ②加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积； ③运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面； ④对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； 经上述治理后，施工期颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气的影响较小。 - 施工噪声防治措施 施工期的噪声主要来源于施工机械，如推土机、装载机、挖掘机等设备，这些突发性非稳态声源将对施工人员和施工沿线声环境产生不利影响。施工阶段主要噪声源强一般为80-95dB(A)。 本项目应采取降噪、隔声以及控制施工时间等措施，确保把施工过程中产生的噪声减小到最小的程度，本项目环评建议采取以下措施确保施工噪声满足国家标准： （1）施工布置时对较高噪声值的固定设备应合理布局。运输车辆出入施工场地要低速行驶，并要合理安排运输路线，夜间不进行运输。除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行产生噪声污染的施工作业。 （2）选用低噪声设备，加强设备的维护与管理。可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声，使其向周围生活环境排放的建筑噪声，符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 （3）向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染降至最低，并在施工现场所在地区生态环境主管部门监督下与受其噪声污染的居民组织和有关单位协商，达成一致后，方可施工。 （4）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 （5）现场施工人员要严加管理，要求文明施工。 经上述治理后，施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求。 - 施工期固体废物影响分析 施工阶段的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和土建施工产生的建筑垃圾。施工过程产生的建筑垃圾，需按建筑垃圾有关管理要求及时清运至指定地点倾倒或施工现场进行综合利用。 施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg 计，施工人员平均按10人计，共产生生活垃圾5kg/d，则共产生生活垃圾0.3t。由市政环卫部门统一收集处理。 本工程采取上述措施后，不会对环境造成较大影响。随着施工过程结束对周边环境的影响同时结束，对周围环境影响污染较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生情况 本项目主要废气主要为玉米装卸、筛分、输送等过程产生的颗粒物；玉米烘干过程产生的颗粒物；热风炉产生的含烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞和烟气黑度的烟气。为降低颗粒物排放量，本项目采取输送传送带封闭设置，装卸区采取密闭装卸，清选工艺采用封闭式清理筛；烘干塔塔体设置彩钢罩、塔底设置围挡，有效降低颗粒物无组织排放量。热风炉烟气经布袋除尘器净化后由15m高烟囱高空排放。热风炉布袋除尘器及炉底定期清灰后，灰渣直接装袋封装，灰渣仓临时堆放，产生少量粉尘可忽略不计。 废气污染源源强核算内容如下： （1）玉米装卸、筛分、输送等过程颗粒物无组织排放 根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“过筛和清理”的逸散尘排放因子为0.1kg/t（过筛和清理料），本项目运营期年加工玉米潮粮25000t，因此颗粒物的产生量为2.5t/a，2.08kg/h。本项目采取输送传送带封闭设置，装卸区采取密闭装卸，清选工艺采用封闭式清理筛，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》采取上述措施后颗粒物排放量可减少约90%，颗粒物排放量约为0.25t/a，0.208kg/h。 （2）烘干塔颗粒物无组织排放 本项目使用烘干塔烘干玉米潮粮25000t，烘干后为玉米干粮20316.26t/a，年使用烘干塔1200h，玉米潮粮烘干过程产生少量颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的逸散尘排放因子为0.25kg/t（干燥料），则本项目烘干塔废气中颗粒物产生量5.08t/a，产生速率4.23kg/h，烘干塔塔体设置彩钢罩，具有防风抑尘功能，为环保型烘干塔，烘干塔塔底设置围挡，沉降的粉尘定期清扫收集。参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中围挡遮围对TSP 的控制效率，本项目抑尘效率按90%计，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出，则颗粒物排放速率为0.423kg/h，排放量为0.508t/a。 （3）热风炉废气 本项目烘干塔热源为1台600万kcal燃生物质热风炉。根据报告表中“主要原辅材料及燃料”小节对生物质燃料消耗量的计算结果，本项目用生物质颗粒量1762t/a，热风炉年运行时间为1200h。热风炉烟气经1台除尘效率为99.5%的布袋除尘器处理后，由1座15m高烟囱（DA003）排放。 本次评价热风炉废气有组织排放源强核算参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中的物料衡算法，氮氧化物源强核算采用产污系数法，具体核算方法及计算结果如下： ①本项目烟气量的计算参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）中附录C.5中的要求，利用物料衡算法进行计算。 本项目： Qnet,ar 燃料收到基低位发热量为16.77MJ/kg，大于12.54MJ/kg Vdaf干燥无灰基挥发分为83.31（%），大于15% 干燥无灰基挥发分Vdaf=Vad/（100-Mad-Aad）×100=73.22%/(100--5.55-6.56）=83.31% 采用公式：Vgy=0.393Qnet,ar+0.876 根据上式计算结果，干烟气排放量为7.47Nm3/kg，热风炉年消耗生物质颗粒燃料1762t，烟气排放量13162140m3/a。 ②颗粒物排放量按下式计算： 式中：EA—核算时段颗粒物（烟尘）排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量1762t/a； Aar—收到基灰分的质量分数，6.56%， 收到基 Aar=Aad×（100-Mar）/（100-Mad）=6.56×（100-5.5）/（100-5.55）=6.56% dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，50% ηc—综合除尘效率，99.5% Cfh—飞灰中的可燃物含量，14% 经计算，本项目烟尘产生量为56kg/h、67.2t/a，产生浓度5105.69mg/Nm3；除尘处理后排放量为0.28kg/h、0.336t/a，排放浓度为25.53mg/Nm3。 ③二氧化硫排放量按下式计算： 式中：ESO2—核算时段二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量1762t/a； Sar—收到基硫的质量分数，0.02%； 收到基 Sar=Sad×（100-Mar）/（100-Mad）=0.02×（100-5.5）/（100-5.55）=0.02% q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，10%； ηs—脱硫效率，0%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，0.4。 经计算，本项目二氧化硫产生量为0.21kg/h、0.254t/a，产生浓度19.28mg/Nm3；排放量为0.21kg/h、0.254/a，排放浓度为19.28mg/Nm3。 ④氮氧化物排放量计算： 本项目氮氧化物排放量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉 ”系数表见表4-1。 表4-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉 污染物指标; 单位; 产污系数. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 经计算，本项目氮氧化物产生量为1.5kg/h、1.797t/a，产生浓度136.55mg/Nm3；排放量为1.5kg/h、1.797/a，排放浓度为136.55mg/Nm3。 ⑤汞 生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g。由于生物质汞含量极低的特点，本项目暂不考虑汞的排放。 根据计算本项目热风炉大气污染物产排情况见表4-2。 表4-2热风炉大气污染物产排情况一览表 设备名称; 污染物名称; 烟气量（m3/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 烟气量（m3/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 措施. 热风炉; 烟尘; 13162140; 5105.69; 67.2; 13162140; 25.53; 0.336; 布袋除尘器处理（除尘效率99.5%），经1根15m高烟囱排放. SO2; 19.28; 0.254; 19.28; 0.254. NOx; 136.55; 1.797; 136.55; 1.797. 汞; 0.0011; 1.4×10-5; 0.00085; 1.12×10-5. 本项目废气污染物源源强核算结果及相关参数见表4-3。 表4-3 废气污染物源源强核算结果及相关参数一览表 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间(h). 核算方法; 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 工艺; 效率(%); 核算方法; 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a). 装卸、 筛分、 输送无组织; 颗粒物; 产污系数法; 2.08; /; 2.5; 封闭传送带，装卸区采取密闭装卸，采用封闭式清理筛; 90; 产污系数法; 0.208; /; 0.25; 1200. 烘干塔无组织; 颗粒物; 4.23; /; 5.08; 烘干塔塔体设置彩钢罩; 90; 0.423; /; 0.508; 1200. 热风炉烟气; 烟尘; 物料衡算法; 56; 5105.69; 67.2; 布袋除尘器+15m高烟囱（DA003）; 99.5; 物料衡算法; 0.28; 25.53; 0.336; 1200. 二氧化硫; 0.21; 19.28; 0.254; /; 0.21; 19.28; 0.254. 氮氧化物; 产污系数法; 1.5; 136.55; 1.797; /; 产污系数法; 1.5; 136.55; 1.797. 汞; 物料衡算法; 0.0000116; 0.0011; 0.000014; 43.34; 物料衡算法; 0.0000933; 0.00085; 0.0000112. 2、本项目废气处理措施可行性分析 本项目热风炉配套除尘效率99.5%的布袋除尘器，热风炉烟气经布袋除尘器净化处理后由1座15m高烟囱排放。热风炉燃用生物质颗粒燃料，燃料中含硫量较低，烟气中二氧化硫浓度较低，且热风炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值较低，因此，本项目未设置脱硫及脱硝设施。 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）提供的污染防治可行技术与本项目进行对照，对照表见表4-4。 表4-4 污染防治可行技术对照分析表 废气类别; 主要污染物; 项目采取的措施; 《排污许可证申请与核发技术规范》中的可行技术; 是否可行. 热风炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 布袋除尘; 袋式除尘、静电除尘; 可行. 根据上表分析可知，本项目采取的废气污染防治措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中的可行技术，故本项目废气污染防治措施是可行的。 3、烟囱高度可行性论证 本项目为烘干工序提供热源的热风炉配备布袋除尘器，除尘效率99.5%，烟气经处理达标后由1根15m高的烟囱排放，热风炉烟气中烟尘、烟气黑度、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4二级标准要求。 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中要求“工业炉窑烟囱最低允许高度为15m”，本项目热风炉设置1根15m高的烟囱，本项目热风炉烟囱周围200m范围内最高建筑物为项目热风炉房，高度为5m，本项目烟囱高度已高出周围200m半径范围内的建筑3m以上，因此符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）4.6中烟囱高度的要求。 同时本项目在热风炉烟囱设置永久采样、监测孔。 4、达标排放分析 本项目采取输送传送带封闭设置，装卸区采取密闭装卸，清选工艺采用封闭式清理筛，可使颗粒物无组织排放量减少90%；烘干塔塔体设置彩钢罩，有效控制杂质及大粒径粉尘的排放，拦尘效率 90%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出。运营期厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求。 本项目生物质热风炉烟气经1台除尘效率为99.5%的布袋除尘器处理后，由1座15m高烟囱（DA003）排放。热风炉烟气中烟尘、烟气黑度、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4二级标准要求。炉窑周边无组织颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3标准要求。 综上所述，在落实污染防治措施的前提下，并保证环保设施正常运行，本项目排放的污染物对评价区域环境空气质量影响较小。 5、非正常工况 若项目热风炉配套的布袋除尘器布袋破损发生故障，会导致除尘效率下降为50%，则本项目非正常工况下废气产生及排放情况见表4-5。 表4-5 非正常工况下废气污染物产生及排放情况 污染源; 污染物; 产生速率(kg/h); 非正常排放原因; 排放速率(kg/h); 单次持续时间(h); 应对措施. 生物质热风炉; 烟尘; 56; 布袋除尘器故障（除尘效率50%）; 28; 1; 加强日常检修. 二氧化硫; 0.21; 0.21. 氮氧化物; 1.5; 1.5. 6、废气排放口基本情况 现有工程有2个排放口，分别为DA001、DA002，本次扩建项目新增1个排放口，为DA003，本项目废气排放口基本情况见表4-6。 表4-6 大气排口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 烟囱高度 （m）; 烟囱出口内径（m）; 排气温度 （℃）. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DA001; 热风炉烟囱; 烟尘 SO2 NOX 烟气黑度; 132.78731704; 45.7388738; 15; 0.3; 100. 1; DA002; 供暖锅炉烟囱; 烟尘 SO2 NOX 烟气黑度; 132.78595984; 45.73949909; 20; 0.5; 100. 1; DA003; 热风炉烟囱; 烟尘 SO2 NOX 烟气黑度; 132.78781636; 45.73867812; 15; 0.3; 100. 7、废气跟踪监测计划 运营期大气污染源监测要求按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）执行。跟踪监测计划见表4-7。 表4-7 环境空气跟踪监测计划 类别; 监测点; 监测频率; 监测方式; 监测项目. 废气; 烟囱DA003; 1次/年; 手工监测; 烟尘、二氧化硫、烟气黑度. 1次/月; 手工监测; 氮氧化物. 厂界; 1次/年; 手工监测; 颗粒物. 工业炉窑周边; 1次/年; 手工监测; 颗粒物. 二、废水 本项目建成后废水主要是员工生活污水。本项目生活污水按用水量80%计算，生活污水排放量为0.128t/d，6.4t/a。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 表4-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 废水产生量t/a; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率; 核算方法; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 职工; 生活污水; COD; 类比; 6.4; 350; 0.00224; 排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，不外排; 0; /; 0; 0; /. SS; 200; 0.00128; 0. BOD5; 200; 0.00128; 0. 氨氮; 25; 0.00016; 0. 三、噪声 1、主要噪声源及源强 项目投入运营后，噪声主要来源于车间设备运行时产生的噪声。单台噪声值约为70-85dB（A），噪声源强见表4-9、4-10。 表4-9 主要设备噪声源一览表（室内声源）（单位：dB(A)） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强dB(A); 声源控制措施; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入失/ dB(A); 建筑物外噪声; 备注. 声压级dB(A); 建筑物外距离. 2#热风炉房; 热风炉; 75; 选取低噪声设备，采取减振、厂房隔声等措施; 2.5m; 67; 连续; 20; 47; 1m; 本项目噪声源. 风机; 85; 2.5m; 77; 20; 57; 1m. 1#热风炉房; 热风炉; 75; 3m; 65.5; 20; 45.5; 1m; 现有工程噪声源. 风机; 85; 3m; 75.5; 20; 55.5; 1m. 锅炉房; 锅炉; 70; 3m; 60.5; 20; 40.5; 1m. 风机; 85; 3m; 75.5; 20; 55.5; 1m. 水泵; 80; 3m; 70.5; 20; 50.5; 1m. 表4-10 主要设备噪声源一览表（室外声源）（单位：dB(A)） 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. 1; 风机; 85; 选取低噪声设备，采取减振措施; 连续. 2; 烘干塔; 70; 选取低噪声设备; 连续. 3; 清理筛分机; 80; 连续. 4; 提升机; 70; 连续. 5; 传送带; 75; 连续. 2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）室内点声源 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2021。 （3）预测内容 预测噪声源对厂界外1m处的影响程度。 （4）预测结果 本项目采用了噪声治理措施，根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼间和夜间噪声级，噪声影响预测结果见下表。 表4-4 噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 预测时段; 贡献值; 标准限值. 东侧厂界; 昼夜; 26.9; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中1类标准. 南侧厂界; 昼夜; 28.7. 西侧厂界; 昼夜; 31.6. 北侧厂界; 昼夜; 31.2; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准. 3、项目采取降噪措施 为减轻对周围声环境的影响，项目从隔声降噪等方面考虑噪声的防治措施。具体采取的治理措施如下： ①选用低噪声设备，并在设备安装过程中设备安放稳固，与地面保持良好接触，并且使用减振机座，使用减振机座是简单有效的减振方法； ②生产过程中，设备运行时关闭门窗，利用墙体结构降噪，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声； ③定期对设备进行检查、维修，保持设备最佳运行状态，减少噪声产生量； ④风机设置软连接减振措施。 本项目采用低噪声设备，设备间进行密闭，设备加装减振垫。采取这些减噪措施后，东侧、西侧、南侧厂界外1m处能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准，北侧厂界外1m处能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。对周围的环境影响较小。 4、噪声环境影响分析 项目运行期产生的噪声主要来源于车间设备运行时产生的噪声。本项目采取选购低噪声设备，在安装时采取减振、软连接、隔声措施，噪声经过厂区距离衰减后对外环境影响较小，东侧、西侧、南侧厂界外1m处能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准，北侧厂界外1m处能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。项目产生的噪声可以被周围环境接受。 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下： 表4-12 监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四周厂界各设1个监测点; Leq（A）; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 1类、4类标准. 四、固体废物 本项目营运期产生的固体废弃物主要包括生活垃圾；烘干热风炉产生的灰渣和除尘器收集的灰尘；烘干塔围挡收集的粉尘、清选杂质、废布袋及废矿物油、废矿物油桶。 - 固体废物产生情况 （1）生活垃圾 本项目新增职工2人，生活垃圾产生量按0.5kg/d∙人计，则生活垃圾产生量为0.05t/a，生活垃圾由市政部门统一处理。 （2）布袋除尘器收尘 本项目热风炉布袋除尘器收尘量为66.864t/a，收集后袋装，暂存于全封闭灰渣储藏间，定期外售综合利用。 （3）热风炉炉渣 本项目采用的燃生物质热风炉燃烧过程中产生的固体废为灰渣。项目热风炉产生的灰渣量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）中“8.1.1 物料衡算法”进行计算确定，计算公式如下： 式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t R—核算时段内锅炉燃料耗量，1762t； Aar—收到基灰分的质量分数，6.56% Qnet，ar—燃料收到基低位发热量，16670kJ/kg q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，10% 经计算得出年热风炉灰渣量Ehz=202.83t/a 热风炉燃烧产生的灰渣量为202.83t/a，灰渣中随烟气排放的飞灰（即烟尘）为0.336t/a，由布袋除尘器收集的飞灰为66.864t/a，则剩余热风炉炉渣量为135.63t/a。炉渣集中收集后暂存于全封闭灰渣储藏间，定期外售综合利用。 根据《生物质灰渣化肥配施对土壞性质及油菜生长的影响》（华中农业大学学报期刊论文，2011年06期），《生物质灰渣的资源化利用研究》（易珊，浙江大学2014年硕士学位论文），《生物质燃烧电厂灰渣特性及其利用的研究生物质灰渣》（韩宗娜，东南大学2012年硕士学位论文），以上试验研究成果表明，灰渣中Si、K、Ca、P、Mg等含量较高，在农业方面的应用主要为直接作为K肥或用来生产K肥、改善酸性土壤的活性或修复土壤结构，按照合理的比例进行灰渣与化肥的配施，能促进土壤-植物系统中营养元素的转化迁移。根据国家综合利用政策及设计规程要求，为促进灰渣的综合利用，本项目产生的热风炉灰渣作为肥料外售综合利用。 （4）清选杂质 本项目清选过程产生的杂质约为25t/a。清选杂质定期外售综合利用。 （5）围挡收尘 本项目定期清理烘干塔围挡收尘，烘干塔围挡收尘量为4.572t/a，收集后装袋后暂存于全封闭灰渣储藏间，定期外售综合利用。 （6）废布袋 布袋除尘器定期检修会产生废布袋，更换周期为3年，产生量为0.3t/3a，废布袋更换后外售。 （7）废矿物油 项目每年对生产设备进行维护，在维修过程中产生的废矿物油。废矿物油产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021），项目废矿物油为危险废物，废物类别HW08，废物代码为900-249-08，废矿物油使用容器进行收集后存储于危险废物贮存库内，委托有资质的单位进行清运处置。 （8）废矿物油桶 废矿物油桶0.005t/a。废矿物油桶收集后存储于危废贮存库内，委托有资质的单位进行清运处置。 项目运营期固体废物处置情况详见下表4-13。 表4-13本项目固体废物处理处置情况表 污染物类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 生活垃圾; 一般固废; 0.05t/a; 市政部门统一处置; 无害化处置达到环保要求. 清选杂质; 一般固废; 25t/a; 全部外售综合利用. 围挡收尘; 一般固废; 4.572t/a. 废布袋; 一般固废; 0.3t/3a. 除尘灰; 一般固废; 66.864t/a. 炉渣; 一般固废; 135.63t/a. 废矿物油; 危险废物; 0.05t/a; 收集后暂存于危险废物贮存库，交有资质单位收运、妥善处置. 废矿物油桶; 危险废物; 0.005t/a. 表4-14 一般固体废物类别及代码 序号; 类别; 类别; 代码. 1; 清选杂质; 34; 051-004-34. 2; 围挡收尘; 34; 051-004-34. 3; 除尘灰; 66; 051-004-66. 4; 炉渣; 64; 051-004-64. 5; 生活垃圾; 99; 051-004-99. 6; 废布袋; 99; 051-004-99. 表4-15 危险废物汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.05t/a; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I; 暂存危险废物贮存库；定期 交由有资质单位处置. 2; 废矿物油桶; HW08; 900-249-08; 0.005t/a; 包装桶; 固态; /; 沾染的油; 1年; T/In. 表4-16 危险废物储存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物贮存库; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 危险废物贮存库; 桶装; 0.5t; 一年. 2; 废矿物油桶; HW08; 900-249-08; 散装; 0.2t; 一年. 2、固废储存场所管理要求 （1）一般工业固体废物储存场所管理要求 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、 防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 - （2）工业固体废物管理要求 - ①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 （3）危险废物暂存管理要求： 本项目危险废物贮存库于办公区内，面积约2m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求进行防渗处理，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，并设置标示牌。 危险废物贮存库配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。防止渗漏造成二次污染。 （4）危险废物的收集、厂内转运、道路运输措施 本项目收集贮存产生的废活性炭不进行危险废物的转移和处置，袋装收集收集贮存至危险废物贮存库，由有资质的单位运输处置。本项目应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等要求收集、贮存。 ①危险废物的收集措施 1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 4）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 ②厂内转运措施 1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量劈开办公区和生活区。 2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照下表填写《危险废物场内转运记录表》。 3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 综上所述，只要在营运后做好固废的收集、管理及处置工作，并加强对委托代处理单位的有效监督，该项目产生的固废不会造成二次污染。本项目营运期固废均能得到妥善处理处置，对环境影响很小。 五、运输路线污染防治措施 本项目场内运输路进行硬化建设，建设单位在生产过程中要加强道路养护，保障路面平整，控制汽车行驶速度，并对矿区道路采取洒水措施，可有效降低汽车运输的起尘量。 厂区外运输道路沿线经过村庄和城镇，在运输过程中，车辆行驶产生的噪声及粉尘对生态环境也可能产生一定的影响。 本项目运输路线所经过敏感点行驶的道路为水泥路面。本项目运输过程中要加强道路养护，保障路面平整，控制汽车行驶速度，运输车辆采用苫布苫盖，可有效降低汽车运输的起尘量，运输产生的扬尘对穿越村庄、城镇环境空气的影响较小。 禁止使用超过噪声限值的运输车辆，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，限制行驶速度，合理安排运输车辆工作时间，避免交通噪声对沿途村庄、城镇产生影响。 六、地下水、土壤 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，运营期无地下水、土壤跟踪监测要求。 七、生态 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小，无需设置相应生态环境保护措施。 八、环境风险 本项目不涉及有毒有害及易燃易爆等危险物质和风险源，无需设置相应环境风险防范措施。 九、扩建后全厂污染物排放总量“三本账” 本项目扩建完成后，全厂污染物排放总量“三本账”见表4-17。 表4-17全厂污染物排放总量“三本账”表 （单位：t/a） 类别; 污染物; 现有工程实际排放量; 现有工程核定排放量; 本工程预测排放量; 本工程核定排放量; “以新带老”削减量; 本项目建成后全厂排放量; 本项目建成后核定排放量; 增减量变化. 废气; 颗粒物; 0.367; 0.438; 0.336; 0.444; 0; 0.703; 0.882; +0.336. SO2; 1.043; 1.55; 0.254; 1.48; 0; 1.297; 3.03; +0.254. NOX; 1.93; 4.14; 1.797; 4.437; 0; 3.727; 8.577; +1.797. 工业粉尘; 0.9; 0.9; 0.758; 0.758; 0; 1.658; 1.658; +0.758. 固体废物; 生活垃圾; 1.095; /; 0.05; /; 0; 1.145; /; +0.05. 清选杂质; 3.5; /; 25; /; 0; 28.5; /; +25. 布袋除尘器收尘; 183.763; /; 66.864; /; 0; 250.627; /; +66.864. 灰渣; 324.86; /; 135.63; /; 0; 460.49; /; +135.63. 废离子交换树脂; 0.01; /; 0; /; 0; 0.01; /; 0. 废布袋; 0; /; 0.3t/3a; /; 0; 0.3t/3a; /; +0.3t/3a. 烘干塔围挡收尘; 2; /; 4.572; /; 0; 6.572; /; +4.572. 废矿物油; 0; /; 0.05; /; 0; 0.05; /; +0.05. 废矿物油桶; 0; /; 0.005; /; 0; 0.005; /; +0.005. 十、环保投资概算 本项目环保投资29万元，环保投资估算见下表。 表4-18 环保投资一览表 序号; 项目; 防治措施; 估算 （万元）. 运营期; 废气; 装卸、筛分、输送等过程含颗粒物废气污染防治措施; 封闭传送带，装卸区采取密闭装卸，采用封闭式清理筛。; 2. 烘干塔颗粒物废气污染防治措施; 烘干塔体两侧排气孔设置彩钢罩，塔底设置围挡; 1. 热风炉烟气污染防治措施; 1台除尘效率99.5%的布袋除尘器，1个15m高烟囱; 20. 噪声; 噪声治理设施; 选用低噪声设备，噪声设备装设减振垫，风机进风口装设消音器。; 1. 固废; 生活垃圾、筛选杂质、锅炉灰渣; 项目生活垃圾由市政部门统一进行处置；清理筛及烘干塔围挡收尘定期清理装袋与筛选杂质一起外售综合利用；热风炉产生的炉渣、布袋除尘器收集的粉尘、废布袋集中收集外售，综合利用。; 1. 废矿物油、废矿物油桶; 危废暂存间（2m2）、危险废物委托有资质单位处置; 2. 运行维护费用、自行监测费用; 各项污染物污染防治措施维护、例行监测; 2. 合计; 29. 十一、排污许可证制度衔接 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部分要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告书（表）以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书(表)的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项验收完成当年排污许可证执行年报。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年本）》，本项目排污许可管理为简化管理，本项目在取得环境影响评价审批意见后，排污行为发生变更之日前三十个工作日内，依法申请排污许可证。 在本次环境影响评价报告表中按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121-2020）及环境影响评价要素导则等技术文件，核定本项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施，并根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121-2020）制定自行监测计划等相关内容。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热风炉烟囱 | 烟尘 | 1台除尘效率99.5%的布袋除尘器，15m高烟囱排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表3、表4中标表。 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  |  | 汞 |  |  |
|  | 装卸、筛分、输送等过程（无组织） | 颗粒物 | 封闭传送带，装卸区采取密闭装卸，采用封闭式清理筛。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求 |
|  | 烘干塔 （无组织） | 颗粒物 | 烘干塔体设置彩钢罩、塔底设置围挡 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS 氨氮 BOD5 | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、设备底座安装减震垫、车间内加装隔声材料、设备合理布局等措施 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类和4类标准的要求 |
| 固体废物 | 项目生活垃圾由市政部门统一进行处置；清理筛及烘干塔围挡收尘定期清理装袋与筛选杂质一起外售综合利用；热风炉产生的炉渣、布袋除尘器收集的粉尘、废布袋集中收集外售，综合利用。废矿物油、及废矿物油桶收集后存储于危废贮存库内，委托有资质的单位进行清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 在本项目实施时严格执行“三同时”制度，保证项目运营时各污染物均能得到有效处理后达标排放。应加强对设备运行状况的检查，特别是环保设施要做到定期检查，制定检查方案与实施计划，严防出故障。按照相关要求，对排污口进行规范化管理，在正确的排放点位设置标识，以便进行自行验收和规范化管理。 |  |  |  |

# 六、结论

通过本项目所在地环境现状调查、污染源分析、环境影响分析可知，本项目选址合理，项目符合国家产业政策及相关规划要求，同时符合国家环境保护相关政策法规要求，项目运行期产生的废水、废气、噪声、固废等采取有效措施后，均能满足国家相关排放标准的要求，企业在生产过程中在充分落实本环评提出的各项污染防治对策前提下，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.367t/a | 0.438t/a | 0 | 0.336t/a | 0 | 0.703t/a | 0.336t/a |
|  | SO2 | 1.043t/a | 1.55t/a | 0 | 0.254t/a | 0 | 1.297t/a | 0.254t/a |
|  | NOX | 1.93t/a | 4.14t/a | 0 | 1.797t/a | 0 | 3.727t/a | 1.797t/a |
|  | 粉尘 | 0.9t/a | 0.9t/a | 0 | 0.758t/a | 0 | 1.658t/a | 0.758t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 炉渣 | 342.86t/a | / | 0 | 135.63t/a | 0 | 460.49t/a | 135.63t/a |
|  | 布袋除尘器收尘 | 183.763t/a | / | 0 | 66.864t/a | 0 | 250.627t/a | 66.864t/a |
|  | 杂质 | 3.5t/a | / | 0 | 25t/a | 0 | 28.5t/a | 25t/a |
|  | 围挡收尘 | 2t/a | / | 0 | 4.572t/a | 0 | 6.572t/a | 4.572t/a |
|  | 废布袋 | 0 | / | 0 | 0.3t/3a | 0 | 0.3t/3a | 0.3t/3a |
|  | 生活垃圾 | 1.095t/a | / | 0 | 0.05t/a | 0 | 1.145t/a | 0.05t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.01t/a | / | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0 | / | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 废矿物油桶 | 0 | / | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | 0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图1：地理位置图

图例

项目地理位置

比例尺

附图2：周边环境关系图

项目西侧粮食烘干企业                                 项目北侧G331国道

项目南侧农田                                           项目东侧农田

附图3：平面布置图

本项目区域

潮粮囤

烘干塔

热风炉房

DA003

附图4：环境保护目标分布图

比例尺

附图5：鸡西市环境分区管控单元图

本项目厂址

▲

附件

附件1：营业执照

附件2：土地手续

附件3：监测报告

附件4：燃料成分检测报告

附件5：虎林市声环境功能区划分方案

附件6：核定总量计算说明

一、工业炉窑

本项目自建1台600万kcal燃生物质热风炉，用于烘干塔热源，年用生物质颗粒燃料1762吨。本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121—2020）中绩效法公式及参考绩效值计算烟尘、二氧化硫及氮氧化物污染物核定排放量。

①绩效法计算公式如下：

式中：E核定量—染物物核定排放量，t/a；

Mi—第i个排放口污染年核定排放量，t/a；

R—第 i 个排放口对应工业炉窑前三年实际产量最大值（若不足一年或前三年实际产量最大值超过设计产能，则以设计产能为准）或前三年实际燃料消耗量最大值（若不足一年或前三年实际燃料消耗量最大值超过设计消耗量，则以设计消耗量为准），万t或万m3；

G—绩效值，kg/t 产品，kg/t 燃料或 kg/m3 燃料；

本项目使用的生物质低位发热量为16.77MJ/kg，对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121—2020）表6采用插值法计算绩效值结果见下表。

表1参考绩效值表

| 固体燃料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 低位热值（MJ/kg） | 16.75 | 16.77 | 18.84 |
| 颗粒物绩效值（kg/t） | 0.252 | 0.252 | 0.276 |
| 二氧化硫绩效值（kg/t） | 0.839 | 0.84 | 0.919 |
| 氮氧化物绩效值（kg/t） | 2.516 | 2.518 | 2.756 |

则本项目大气污染物核定量计算结果如下：

二、工业粉尘

（1）烘干塔粉尘

本项目使用烘干塔烘干玉米潮粮250000t，烘干后为玉米干粮20316.26t/a，年使用烘干塔1200h，玉米潮粮烘干过程产生少量颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的逸散尘排放因子为0.25kg/t（干燥料），则本项目烘干塔废气中颗粒物产生量5.08t/a，产生速率4.23kg/h，烘干塔塔体设置彩钢罩，能有效控制杂质及大粒径粉尘的排放，烘干塔塔底设置围挡，沉降的粉尘定期清扫收集。参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中围挡遮围对TSP 的控制效率，本项目抑尘效率按90%计，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出，则颗粒物排放速率为0.423kg/h，排放量为0.508t/a。

（2）粮食筛分、输送过程等工艺粉尘

根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“过筛和清理”的逸散尘排放因子为0.1kg/t（过筛和清理料），本项目运营期年加工玉米潮粮25000t，因此颗粒物的产生量为2.5t/a，2.08kg/h。本项目采取输送传送带封闭设置，装卸区设置遮挡设施，清选工艺采用封闭式清理筛，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》采取上述措施后颗粒物排放量可减少约90%，颗粒物排放量约为0.25t/a，0.208kg/h。

综上，本项目工业粉尘排放总量为0.758t/a。

三、污染物排放核定量

表2 污染物核定排放量计算表

| 污染物名称 | 工业粉尘 | 工业炉窑 | 核定排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.758 | 0.444 | 1.202 |
| SO2 | / | 1.48 | 1.48 |
| NOX | / | 4.437 | 4.437 |

综上，本项目核定颗粒物排放量为1.202t/a；核定SO2排放量为1.48t/a；核定NOx排放量为4.437t/a。

附件7：现有工程环评批复

附件8：生态环境分区管控分析报告